LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01  ·  MINERÍA

Especificaciones

técnicas ofertadas

SITCO Aranda

Informe Preparatorio N° 2 · Formulario T-11

Compañía Minera Altos de Aranda

OVERFORE S.A.  ·  Consultoría y Desarrollo de Sistemas

Claudio Ignacio Cabello Vásquez

RUT 77.482.961-K · Representante Legal, OVERFORE S.A.

Valparaíso, 5 de octubre de 2026

MAPA DE RUTA DEL DOCUMENTO

# Índice

El índice permite acceder a cada anexo y a sus apartados. Los folios corresponden a la numeración continua del documento.

Índice	2

Control de entrega	3

Criterios del formulario	3

Formulario T-11 Especificaciones técnicas ofertadas	5

Componentes equipos y servicios	5

# Control de entrega

El Formulario T-11 presenta los componentes, equipos y servicios ofertados para SITCO Aranda, sin información de precios. Sus identificadores corresponden a las fichas técnicas de los anexos del Subdocumento 4.

## Criterios del formulario

FORMULARIO T-11 - CONTROL DE ENTREGA

OVERFORE S.A. | TFEP-01/2026 - Caso 01 Minería | 5 de octubre de 2026

Propósito

Regla: Formulario T-11 alineado con el 4.1, el 4.2 y el 4.3 vigentes del Subdocumento 4 y con el Subdocumento 3.

Formato

Regla: «Componente» es la primera columna del T-11 y conserva la denominación del Subdocumento 4. Los ID permiten vincular el formulario con sus fichas técnicas.

Precios

Regla: Sin precios (Art. 50.2). El costo unitario va en la Oferta Económica con el mismo ID T11.

Estandarización

Regla: Red, seguridad y cómputo de la sala técnica en Cisco. Sin equivalente Cisco apropiado: servidor de borde rugerizado, diodo, respaldo y tabletas.

Energía

Regla: Dos UPS de 10 kVA en la sala, UPS en cada gabinete y generadores A y B de 20 kVA en N+1 con ATS y estanque de 1.000 L. Sin paneles solares.

Cantidades

Regla: El dimensionamiento vincula los equipos y servicios con 40 TPS normales, 200 TPS de punta, 300 TPS de prueba y 600 TPS de crecimiento; incluye 48 horas de operación sin enlace y reconciliación en cuatro horas.

Volumetría

Regla: La hoja «Volumetría Cap. B» completa la plantilla del Capítulo B de las Bases Técnicas Transversales con valores actuales, a 3 años y peak, la capacidad de diseño y el margen.

Uso

Regla: El formulario, las fichas técnicas y la volumetría constituyen el conjunto de entrega; las hojas restantes respaldan los cálculos y las responsabilidades.

Advertencia

Regla: Todo modelo admite un equivalente que cumpla o supere la ficha, incluida la operación certificada a 3.180 m.

# Formulario T-11 Especificaciones técnicas ofertadas

## Componentes equipos y servicios

FORMULARIO T-11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS - sin información de precios, alineada con el Subdocumento 4 (4.1, 4.2 y 4.3)

T11-01  ·  Todas las capas (plataforma)

Producto / servicio ofertado: Zona de aterrizaje en la región primaria (Microsoft Azure)

Ubicación / lugar: Azure Chile Central, 3 zonas

Cantidad y unidad: 1 plataforma

Justificación: Aloja los nueve módulos, los portales y la integración; datos personales en Chile (Ley N° 21.719); 4.2.2.1

T11-02  ·  Recuperación ante desastres

Producto / servicio ofertado: Región de recuperación (Microsoft Azure)

Ubicación / lugar: Azure Brazil South, VNet 10.130.0.0/16

Cantidad y unidad: 1 región

Justificación: RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h (2 h 50 min en el procedimiento); 4.3.2

T11-03  ·  Entrada pública (capa 2)

Producto / servicio ofertado: Entrada pública con WAF y protección DDoS (Azure Front Door Premium con WAF)

Ubicación / lugar: Borde global de Microsoft

Cantidad y unidad: 1 perfil global

Justificación: Única superficie alcanzable desde Internet; Preproducción usa un punto de entrada separado en modo detección

T11-70  ·  Entrada pública (capa 2)

Producto / servicio ofertado: Zona DNS pública de los portales (Azure DNS)

Ubicación / lugar: Global, compartida por los ambientes

Cantidad y unidad: 1 zona pública

Justificación: Protección de entrada pública mediante WAF y mitigación DDoS según la arquitectura lógica y física vigente.

T11-71 · Enlace faena-nube

Producto / servicio ofertado: Enlace satelital de órbita baja con terminal empresarial (servicio satelital LEO de un tercer proveedor o equivalente)

Ubicación / lugar: Techo o mástil de la sala técnica; conectado al router SD-WAN de la fibra B

Cantidad y unidad: 1 terminal y servicio

Justificación: Tercer camino de un proveedor distinto al de las fibras; sostiene la punta de la faena si caen ambas fibras, con latencia de decenas de milisegundos.

T11-04  ·  Acceso de confianza cero (capa 2)

Producto / servicio ofertado: Acceso de confianza cero (Microsoft Entra Private Access)

Ubicación / lugar: Borde global de Microsoft; 2 conectores en la red central

Cantidad y unidad: 1 servicio

Justificación: Sin exponer servicios internos a Internet (4.2.2.2)

T11-05  ·  Puerta de exposición (capa 3)

Producto / servicio ofertado: Puerta de enlace de API (Azure API Management Premium; Developer en no productivos)

Ubicación / lugar: snet-apim 10.110.1.0/27 (zonas 1 y 2) y 1 unidad en Brazil South

Cantidad y unidad: 3 unidades Premium

Justificación: La unidad de Brazil South asume las integraciones al conmutar (RTO 4 h); los ambientes no productivos usan una instancia Developer

T11-06  ·  Enlace faena-nube

Producto / servicio ofertado: Puerta VPN (Azure VPN Gateway VpnGw2AZ)

Ubicación / lugar: VNet hub (zonas 1 y 2) y VNet de recuperación

Cantidad y unidad: 2 puertas

Justificación: Capacidad más de 20 veces el peak de la faena (Dimensionamiento E)

T11-07  ·  Almacenes de datos (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Puntos de conexión privados (Azure Private Link)

Ubicación / lugar: snet-pe 10.110.2.0/24

Cantidad y unidad: 1 subred

Justificación: Ningún almacén alcanzable desde Internet

T11-08  ·  Servicios de negocio (capa 4), Integrador de Sistemas y almacenes en AKS

Producto / servicio ofertado: Orquestación de contenedores (Azure Kubernetes Service, nivel Standard)

Ubicación / lugar: Producción (snet-aks 10.110.16.0/20), Preproducción, Desarrollo y Pruebas, y Recuperación

Cantidad y unidad: 4 clústeres

Justificación: Producción inicia con cuatro nodos D8s_v5 y 27 réplicas de servicios de negocio. La prueba de 300 TPS se verifica con esa capacidad; para 600 TPS se proyectan seis nodos y 54 réplicas, con máximo de nueve nodos (Dimensionamiento C).

T11-09  ·  Artefactos de despliegue

Producto / servicio ofertado: Registro de contenedores (Azure Container Registry Premium)

Ubicación / lugar: Chile Central con geo-réplica a Brazil South

Cantidad y unidad: 1 registro

Justificación: Un mismo artefacto en nube, Nodo y gabinetes

T11-10  ·  Bus de eventos (capa 5)

Producto / servicio ofertado: Bus de eventos administrado (Azure Service Bus Premium)

Ubicación / lugar: Producción, par geo-DR en Brazil South y no productivo

Cantidad y unidad: 3 espacios de nombres

Justificación: ≈ 24.300 eventos diarios y 40 eventos/s en reconciliación (Dimensionamiento A y E)

T11-11  ·  Caché de sesión y de proceso (capa 4)

Producto / servicio ofertado: Almacén de estado externo (Azure Managed Redis, nivel equilibrado)

Ubicación / lugar: VNet de producción

Cantidad y unidad: 1 instancia

Justificación: Servicios sin estado (4.1.3.4)

T11-12  ·  Almacenes transaccionales y auditoría (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Base de datos transaccional (Azure Database for PostgreSQL, servidor flexible D4ds_v5)

Ubicación / lugar: Producción (primaria Z1, espera Z2), réplica de lectura en Brazil South y Preproducción

Cantidad y unidad: 3 servidores

Justificación: Uso al quinto año y sentencias por segundo: Dimensionamiento C y D

T11-13  ·  Series de tiempo, modelo analítico e índice (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Discos del grupo de datos (Azure Premium SSD v2)

Ubicación / lugar: 3 en el grupo de datos de producción y 3 de réplica de series en Brazil South

Cantidad y unidad: 6 discos de 3 TB iniciales, ampliables

Justificación: Seis discos iniciales, tres por región. La capacidad por nodo se amplía de 3 a 6 TB para el horizonte base y hasta 12 TB si se materializa el crecimiento de tres veces, según el umbral de ocupación (Dimensionamiento D).

T11-14  ·  Series de tiempo (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Base de series de tiempo en AKS (TimescaleDB sobre PostgreSQL con operador de Kubernetes)

Ubicación / lugar: Grupo de datos de AKS

Cantidad y unidad: 1 clúster de 3 réplicas

Justificación: La compresión nativa exige ejecutarlo en AKS y no en el servicio administrado (4.2.2.1)

T11-15  ·  Modelo analítico (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Motor analítico columnar en AKS (ClickHouse)

Ubicación / lugar: Grupo de datos de AKS

Cantidad y unidad: 1 clúster

Justificación: Separa la consulta del registro

T11-16  ·  Índice de búsqueda (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Índice de búsqueda en AKS (OpenSearch)

Ubicación / lugar: Grupo de datos de AKS

Cantidad y unidad: 1 clúster

Justificación: Búsqueda global

T11-17  ·  Documental y de objetos (capa 6)

Producto / servicio ofertado: Almacenamiento de objetos (Azure Blob Storage)

Ubicación / lugar: Chile Central y Brazil South (más una cuenta no productiva)

Cantidad y unidad: 3 cuentas

Justificación: Tres cuentas: producción en Chile Central, recuperación en Brazil South y una cuenta para los ambientes no productivos.

T11-18  ·  Respaldos

Producto / servicio ofertado: Bóveda de respaldo inmutable (Azure Backup)

Ubicación / lugar: Brazil South

Cantidad y unidad: 1 bóveda

Justificación: Copia inmutable fuera de sitio (4.2.3.5)

T11-19  ·  Bóveda de claves (capa 7)

Producto / servicio ofertado: Custodia de secretos y claves en HSM (Azure Key Vault Premium)

Ubicación / lugar: Chile Central y Brazil South

Cantidad y unidad: 2 bóvedas

Justificación: Claves propias en la región de recuperación

T11-20  ·  Proveedor de identidad (capa 7)

Producto / servicio ofertado: Identidad del personal propio y externa (Microsoft Entra ID P2 y Entra External ID)

Ubicación / lugar: Borde global de Microsoft

Cantidad y unidad: 1895 usuarios propios

Justificación: 1.780 propios + 115 del CIO (Dimensionamiento B)

T11-21  ·  Observabilidad (capa 8)

Producto / servicio ofertado: Observabilidad y SOC (Log Analytics, Azure Monitor y OpenTelemetry)

Ubicación / lugar: Chile Central

Cantidad y unidad: 1 plataforma

Justificación: Diagnóstico en 30 minutos o menos

T11-22  ·  Registro y detección de seguridad (capa 7)

Producto / servicio ofertado: SIEM (Microsoft Sentinel)

Ubicación / lugar: Chile Central

Cantidad y unidad: 1 espacio de trabajo

Justificación: Casos de detección del 4.1.8.5

T11-23  ·  Gestión de dispositivos (capa 7)

Producto / servicio ofertado: Gestión de tabletas, consolas y estaciones (Microsoft Intune)

Ubicación / lugar: Borde global de Microsoft

Cantidad y unidad: 42 dispositivos

Justificación: 33 tabletas + 2 consolas + 7 estaciones (Dimensionamiento G)

T11-24  ·  Nodo de Faena

Producto / servicio ofertado: Gestión de los servidores de faena (Azure Arc)

Ubicación / lugar: Faena, gestionada desde Chile Central

Cantidad y unidad: 12 servidores

Justificación: Nodo, banco de pruebas y borde en operación; la DMZ no sale a la nube (Dimensionamiento G)

T11-25  ·  Administración y Servicios Comunes (notificaciones)

Producto / servicio ofertado: Correo, mensajería y SMS (Azure Communication Services y agregador de SMS)

Ubicación / lugar: Borde global de Microsoft y proveedor en Chile

Cantidad y unidad: 1 servicio

Justificación: Notificaciones multicanal

T11-26  ·  Infraestructura como código

Producto / servicio ofertado: Automatización de infraestructura (OpenTofu con repositorio Git del CLIENTE)

Ubicación / lugar: Todos los ambientes

Cantidad y unidad: 1 cadena de herramientas

Justificación: Reconstrucción reproducible

T11-27  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Sala técnica prefabricada (Módulo prefabricado para centro de datos o equivalente)

Ubicación / lugar: Faena, junto al edificio de administración

Cantidad y unidad: 1 recinto de 40 m²

Justificación: Reemplaza la sala de 40 m² de 2014 (4.3.1.1)

T11-28  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Racks de 42U con PDU A y B (APC NetShelter SX o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-1 comunicaciones y RK-2 servidores; RK-3 reservada

Cantidad y unidad: 2 racks

Justificación: Ocupación de 36 % y 24 % (Dimensionamiento F)

T11-29  ·  Nodo de Faena

Producto / servicio ofertado: Servidor del clúster del Nodo de Faena (Cisco UCS C240 M8 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-2

Cantidad y unidad: 3 servidores

Justificación: Clúster local de tres servidores con tolerancia N−1. Sostiene cinco módulos críticos y una cola persistente dimensionada para 150.000 eventos, suficiente para 48 horas con tres veces la volumetría (Dimensionamiento E).

T11-30  ·  Nodo de Faena (banco de pruebas)

Producto / servicio ofertado: Servidor del banco de pruebas (Cisco UCS C220 M8 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-2

Cantidad y unidad: 1 servidor

Justificación: Pruebas de firmware, actualizaciones y corte controlado de 48 h

T11-31  ·  Enlace faena-nube

Producto / servicio ofertado: Router SD-WAN (Cisco Catalyst 8300 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-1

Cantidad y unidad: 2 unidades

Justificación: Reparte el tráfico entre las fibras A y B, y conmuta al enlace satelital si caen ambas.

T11-32  ·  Red de la sala técnica

Producto / servicio ofertado: Cortafuegos (Cisco Secure Firewall 1230 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-1

Cantidad y unidad: 2 unidades

Justificación: Único punto de reglas entre faena y nube

T11-33  ·  Red de la sala técnica

Producto / servicio ofertado: Conmutador de núcleo (Cisco Catalyst 9500 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-1

Cantidad y unidad: 2 unidades

Justificación: Une el Nodo con los gabinetes y la red LTE privada

T11-34  ·  Red de la sala técnica

Producto / servicio ofertado: Consola fuera de banda (Cisco C8200 o equivalente)

Ubicación / lugar: RK-1

Cantidad y unidad: 1 unidad

Justificación: Administración con sesión grabada

T11-35  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: UPS de doble conversión de la sala (UPS de 10 kVA con baterías de litio o equivalente)

Ubicación / lugar: Zona de energía de la sala técnica

Cantidad y unidad: 2 UPS de 10 kVA

Justificación: Dos UPS independientes de 10 kVA para las rutas de alimentación A y B de la sala técnica (Dimensionamiento F).

T11-36  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Climatización de precisión en fila (Unidades de precisión de 7 kW o equivalente)

Ubicación / lugar: Sala de equipos (CL-1 y CL-2)

Cantidad y unidad: 2 unidades de 7 kW

Justificación: Cada unidad cubre toda la carga (Dimensionamiento F)

T11-37  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Detección temprana y extinción (Aspiración láser y agente limpio FM-200 o equivalente)

Ubicación / lugar: Sala de equipos y zona de energía

Cantidad y unidad: 1 sistema

Justificación: Protección del Nodo (4.3.1.4)

T11-38  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Esclusa biométrica y videovigilancia (HID o IDEMIA con CCTV IP o equivalente)

Ubicación / lugar: Sala técnica; enrolamiento en la sala de 2014

Cantidad y unidad: 1 sistema

Justificación: Reemplaza el acceso por llave

T11-39  ·  Sala técnica (recinto)

Producto / servicio ofertado: Sensores ambientales (Sensores de temperatura, humedad y agua)

Ubicación / lugar: Entrada de cada rack a tres alturas, bajo la climatización y sala de 2014

Cantidad y unidad: 1 conjunto

Justificación: Alerta antes de la falla

T11-40  ·  Energía de respaldo

Producto / servicio ofertado: Generadores A y B (Grupo electrógeno diésel de 20 kVA o equivalente)

Ubicación / lugar: Base exterior de la sala técnica

Cantidad y unidad: 2 generadores de 20 kVA

Justificación: Alimenta la sala y los gabinetes de portería y planta (Dimensionamiento F)

T11-41  ·  Energía de respaldo

Producto / servicio ofertado: Tablero de transferencia automática (Tablero ATS o equivalente)

Ubicación / lugar: Base exterior de la sala técnica

Cantidad y unidad: 1 tablero

Justificación: Transferencia sin intervención

T11-42  ·  Energía de respaldo

Producto / servicio ofertado: Tablero de distribución (Tablero eléctrico o equivalente)

Ubicación / lugar: Zona de energía de la sala técnica

Cantidad y unidad: 1 tablero

Justificación: Instalación independiente del edificio

T11-43  ·  Energía de respaldo

Producto / servicio ofertado: Estanque de combustible de doble pared (Estanque diésel de doble pared de 1.000 L o equivalente)

Ubicación / lugar: Base exterior de la sala técnica

Cantidad y unidad: 1 estanque de 1.000 L

Justificación: Estanque diésel de doble pared de 1.000 L para el sistema de generación de respaldo de la sala técnica (Dimensionamiento F).

T11-45  ·  Respaldos

Producto / servicio ofertado: Repositorio de respaldo local inmutable (Dell PowerProtect DD3300 o equivalente)

Ubicación / lugar: Sala de 2014

Cantidad y unidad: 1 equipo

Justificación: Sin equivalente Cisco; otro edificio y otra zona de incendio

T11-46  ·  Respaldos

Producto / servicio ofertado: Medios removibles cifrados (Unidad RDX con 8 cartuchos de 1 TB o equivalente)

Ubicación / lugar: Recinto de custodia, sala de 2014

Cantidad y unidad: 1 unidad y 8 cartuchos

Justificación: Copia fuera de línea de imágenes y configuración

T11-47  ·  Operación

Producto / servicio ofertado: Estación de administración con dos monitores (Estación de trabajo empresarial o equivalente)

Ubicación / lugar: 4 en la sala de 2014 y 3 de mesa de ayuda

Cantidad y unidad: 7 estaciones

Justificación: Dimensionamiento G

T11-48  ·  Red de faena

Producto / servicio ofertado: Tendido de fibra monomodo a la sala nueva (Fibra monomodo certificada)

Ubicación / lugar: Sala técnica hacia la red de fibra propia

Cantidad y unidad: 1 tendido

Justificación: Conecta la sala nueva con portería, planta y talleres

T11-50  ·  Gabinetes de borde

Producto / servicio ofertado: Gabinete industrial climatizado (Rittal o Schneider o equivalente)

Ubicación / lugar: Portería, planta, relaves y acopio de puerto

Cantidad y unidad: 4 gabinetes

Justificación: Tipología gabinete o borde operacional

T11-51  ·  Nodo de Faena (agentes de gabinete) e Integrador de Sistemas

Producto / servicio ofertado: Servidor de borde rugerizado (Dell PowerEdge XR4000 o equivalente)

Ubicación / lugar: 2 por gabinete, 2 en la DMZ de planta y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 11 servidores

Justificación: Sin equivalente Cisco rugerizado; uso 50 % de CPU y 37 % de memoria (Dimensionamiento C y G)

T11-52  ·  Red de los gabinetes

Producto / servicio ofertado: Conmutador industrial (Cisco Catalyst IE3400 o equivalente)

Ubicación / lugar: Portería 2, planta 2, relaves 2, puerto 1 y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 8 unidades

Justificación: Dimensionamiento G

T11-53  ·  Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Producto / servicio ofertado: Cortafuegos industrial (Cisco Secure Firewall ISA3000 o equivalente)

Ubicación / lugar: Gabinete de planta, entre la DMZ industrial y el agente de planta

Cantidad y unidad: 2 unidades

Justificación: Separa la DMZ industrial 10.10.50.0/24

T11-54  ·  Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Producto / servicio ofertado: Diodo de datos (Owl Cyber Defense o Waterfall o equivalente)

Ubicación / lugar: Gabinete de planta: 1 instalado y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 2 unidades

Justificación: Sin equivalente Cisco unidireccional

T11-55  ·  Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Producto / servicio ofertado: Cliente OPC UA de sólo lectura (PTC Kepware Server)

Ubicación / lugar: DMZ de planta: máquina virtual A primaria y B reserva

Cantidad y unidad: 2 suscripciones

Justificación: Lee el espejo del historiador

T11-56  ·  Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Producto / servicio ofertado: Sistema operativo de la DMZ (Windows Server 2025 Standard)

Ubicación / lugar: DMZ de planta

Cantidad y unidad: 2 licencias

Justificación: Kepware requiere Windows

T11-57  ·  Nodo de Faena

Producto / servicio ofertado: Sistema operativo de los servidores de faena (Ubuntu Server con Ubuntu Pro)

Ubicación / lugar: Nodo, banco de pruebas y borde en operación

Cantidad y unidad: 12 suscripciones

Justificación: 3 + 1 + 8 (Dimensionamiento G)

T11-58  ·  Gabinetes de borde

Producto / servicio ofertado: UPS de gabinete (UPS de montaje en gabinete o equivalente)

Ubicación / lugar: Portería, planta, relaves y acopio de puerto

Cantidad y unidad: 4 unidades

Justificación: Una por gabinete (4.2.1.2 y 4.2.3.3); relaves y puerto con su red local

T11-61  ·  Enlace faena-nube

Producto / servicio ofertado: Fibra A (Servicio existente)

Ubicación / lugar: Proveedor actual, ruta física existente

Cantidad y unidad: 1 enlace

Justificación: Existente

T11-62  ·  Enlace faena-nube

Producto / servicio ofertado: Fibra B (Servicio Ethernet o IP empresarial)

Ubicación / lugar: Otro proveedor, trazado distinto incluido el camino privado de 26 km, otra acometida

Cantidad y unidad: 1 enlace

Justificación: Una sola fibra de 100 Mbps admite la referencia de 54 Mbps para tres veces la volumetría, con 46 % de capacidad libre (Dimensionamiento E).

T11-63  ·  Trazabilidad y Embarque (acopio de puerto)

Producto / servicio ofertado: Router 4G con servicio de otro operador (Cisco IR1101 o equivalente)

Ubicación / lugar: Gabinete del acopio de puerto

Cantidad y unidad: 1 router y servicio

Justificación: El gabinete guarda si caen ambos caminos

T11-64  ·  App SITCO Terreno y Botonera de Pala

Producto / servicio ofertado: Estudio de cobertura LTE del rajo (Servicio de ingeniería RF)

Ubicación / lugar: Rajo; eNodeB existente del CLIENTE

Cantidad y unidad: 1 estudio

Justificación: Construcción de la red del rajo excluida

T11-65  ·  App SITCO Terreno

Producto / servicio ofertado: Tableta rugerizada (Dell Latitude 7030 Rugged Extreme o equivalente)

Ubicación / lugar: 30 puestos: mina 10, mantenimiento 8, planta 6, seguridad 4, acopio 2

Cantidad y unidad: 33 unidades

Justificación: Tabletas por puesto y no por persona (Dimensionamiento G); compatible con la App híbrida (ADR-06)

T11-66  ·  Botonera de Pala

Producto / servicio ofertado: Botonera de cuatro botones (Fabricación según especificación de OVERFORE)

Ubicación / lugar: Cabina de 5 palas y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 6 unidades

Justificación: Una sola acción en cabina

T11-67  ·  Consola de Portería

Producto / servicio ofertado: PC industrial de la Consola de Portería (PC de panel industrial con Windows 11 IoT Enterprise LTSC)

Ubicación / lugar: Portería, uno por sentido

Cantidad y unidad: 2 equipos

Justificación: Un puesto por sentido

T11-68  ·  Acreditación y Acceso (verificación facial)

Producto / servicio ofertado: Lector facial por carril (IDEMIA VisionPass o HID o equivalente)

Ubicación / lugar: Torniquetes de portería: 6 en servicio y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 7 unidades

Justificación: Etapa 2, sujeta al acuerdo sindical (Dimensionamiento G)

T11-69  ·  Cumplimiento Ambiental (agua por área)

Producto / servicio ofertado: Caudalímetro (Caudalímetro electromagnético con salida digital)

Ubicación / lugar: Alimentación de planta, campamento, carga de aljibes y 1 repuesto

Cantidad y unidad: 4 unidades

Justificación: Subdoc. 3, 3.3.3; 4.2.1.3