LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01  ·  MINERÍA

Anexos de arquitectura

y dimensionamiento

SITCO Aranda

Informe Preparatorio N° 2 · Anexos del Subdocumento 4

Compañía Minera Altos de Aranda

OVERFORE S.A.  ·  Consultoría y Desarrollo de Sistemas

Claudio Ignacio Cabello Vásquez

RUT 77.482.961-K · Representante Legal, OVERFORE S.A.

Valparaíso, 5 de octubre de 2026

MAPA DE RUTA DEL DOCUMENTO

# Índice

El índice permite acceder a cada anexo y a sus apartados. Los folios corresponden a la numeración continua del documento.

Índice	2

Anexo A Fichas técnicas	4

A.1 Equipos y servicios ofertados	4

Anexo B Mapeo lógico y físico	39

B.1 Correspondencia entre solución y arquitectura	39

Anexo C Responsabilidades y fuentes	44

C.1 Distribución de responsabilidades	44

C.2 Fuentes de respaldo	46

Anexo D Volumetría y dimensionamiento	49

D.1 Volumetría del Capítulo B	49

D.2 Detalle de la plantilla de volumetría	51

Expresiones de cálculo de la hoja Detalle Plantilla Volumetría	62

D.3 Dimensionamiento de equipos y servicios	67

A. VOLUMETRÍA OPERACIONAL DE PARTIDA (4.2.4.1)	67

B. PERSONAS USUARIAS, CONCURRENCIA Y TRANSACCIONES (4.2.4.2)	70

C. CÓMPUTO EN LA NUBE Y EN LA FAENA (4.2.4.3)	75

D. ALMACENAMIENTO A CINCO AÑOS (4.2.4.4)	80

E. ANCHO DE BANDA Y SINCRONIZACIÓN TRAS UN CORTE (4.2.4.5)	85

F. ENERGÍA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIO DE LA SALA TÉCNICA (4.3.1.2 a 4.3.1.4)	88

G. DISPOSITIVOS DE TERRENO Y EQUIPOS DE BORDE (4.2.1.2 y 4.2.1.3)	92

H. MÁRGENES DE CRECIMIENTO DECLARADOS (4.2.4.6)	95

I. OTRAS DIMENSIONES DE LA PLANTILLA DEL CAPÍTULO B	96

Expresiones de cálculo de la hoja Dimensionamiento	99

# Anexo A Fichas técnicas

Este anexo detalla las especificaciones de los equipos y servicios de SITCO Aranda. Los identificadores T11 vinculan cada ficha con el Formulario T-11 y con las decisiones de arquitectura del Subdocumento 4.

## A.1 Equipos y servicios ofertados

ANEXO - FICHAS TÉCNICAS

Detalle verificable que complementa las columnas del T-11. Todo modelo admite un equivalente que cumpla o supere la ficha, incluida la operación certificada a 3.180 m.

T11-01  ·  Zona de aterrizaje en la región primaria

Componente: Todas las capas (plataforma)

Categoría y responsable: Nube · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Azure · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 plataforma

Ubicación: Azure Chile Central, 3 zonas

Especificación mínima: VNet hub 10.100.0.0/24; producción 10.110.0.0/16; no productiva 10.120.0.0/16; Azure Policy; etiquetado FinOps con presupuestos y alertas

Redundancia / arquitectura: Servicios con HA en al menos dos zonas

Garantía / soporte: Soporte del proveedor 24x7 durante 56 meses

Ciclo de vida / reposición: Capacidad base reservada a 3 años; crecimiento por uso

Requisito fuente: RT-03.01 a RT-03.06; Art. 16°

T11-02  ·  Región de recuperación

Componente: Recuperación ante desastres

Categoría y responsable: Nube · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Azure · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 región

Ubicación: Azure Brazil South, VNet 10.130.0.0/16

Especificación mínima: Activo-pasivo; réplica asíncrona continua; AKS de 3 nodos de servicios y 3 de datos que escala al conmutar

Redundancia / arquitectura: Otra región, otro país y otra red eléctrica, a unos 2.600 km

Garantía / soporte: Incluido en el soporte del proveedor

Ciclo de vida / reposición: Prueba de conmutación en mayo y noviembre

Requisito fuente: RT-07.01 a RT-07.08

T11-03  ·  Entrada pública con WAF y protección DDoS

Componente: Entrada pública (capa 2)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Front Door Premium con WAF · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 perfil global

Ubicación: Borde global de Microsoft

Especificación mínima: WAF en prevención con reglas gestionadas y propias; límite de tasa; protección contra bots; DDoS de capas 3, 4 y 7; TLS 1.3; origen primario Chile Central y secundario Brazil South con sondas cada 30 s

Redundancia / arquitectura: Servicio global

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-11.07 a RT-11.10

T11-70  ·  Zona DNS pública de los portales

Componente: Entrada pública (capa 2)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure DNS · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 zona pública

Ubicación: Global, compartida por los ambientes

Especificación mínima: Registros de producción hacia Front Door; Desarrollo y Pruebas no se publican; registros definidos como código

Redundancia / arquitectura: Servicio global

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-11.07; RT-03.03

T11-04  ·  Acceso de confianza cero

Componente: Acceso de confianza cero (capa 2)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Entra Private Access · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 servicio

Ubicación: Borde global de Microsoft; 2 conectores en la red central

Especificación mínima: CIO, Santiago y teletrabajo por navegador, sin VPN; doble factor y postura del dispositivo; publicación por aplicación

Redundancia / arquitectura: Un conector por zona

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-03.22

T11-05  ·  Puerta de enlace de API

Componente: Puerta de exposición (capa 3)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure API Management Premium; Developer en no productivos · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 3 unidades Premium

Ubicación: snet-apim 10.110.1.0/27 (zonas 1 y 2) y 1 unidad en Brazil South

Especificación mínima: OAuth 2.1 o TLS mutuo; cuota por consumidor; 50 llamadas/s por integración; validación contra OpenAPI; red interna

Redundancia / arquitectura: Una unidad por zona y región adicional para la recuperación

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-05.18; RT-05.24

T11-06  ·  Puerta VPN

Componente: Enlace faena-nube

Categoría y responsable: Red · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure VPN Gateway VpnGw2AZ · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 2 puertas

Ubicación: VNet hub (zonas 1 y 2) y VNet de recuperación

Especificación mínima: Activo-activo; un túnel IPsec por router de faena y dos del gabinete de puerto; enrutamiento dinámico

Redundancia / arquitectura: Redundancia de zona

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-03.17; RT-03.21

T11-07  ·  Puntos de conexión privados

Componente: Almacenes de datos (capa 6)

Categoría y responsable: Red · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Private Link · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 subred

Ubicación: snet-pe 10.110.2.0/24

Especificación mínima: Almacenes, bus, caché, claves y registro de imágenes sólo con dirección privada

Redundancia / arquitectura: Por región

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-03.04

T11-08  ·  Orquestación de contenedores

Componente: Servicios de negocio (capa 4), Integrador de Sistemas y almacenes en AKS

Categoría y responsable: Plataforma · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Kubernetes Service, nivel Standard · Kubernetes 1.36

Cantidad y unidad: 4 clústeres

Ubicación: Producción (snet-aks 10.110.16.0/20), Preproducción, Desarrollo y Pruebas, y Recuperación

Especificación mínima: Producción: sistema 3 × D4s_v5; servicios 4 a 9 × D8s_v5, con 27 réplicas iniciales y escalado anticipado; datos 3 × E8s_v5; malla Istio.

Redundancia / arquitectura: Un nodo de cada grupo por zona

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Una versión menor por año

Requisito fuente: RT-02.10; RT-03.02; RT-09.04

T11-09  ·  Registro de contenedores

Componente: Artefactos de despliegue

Categoría y responsable: Plataforma · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Container Registry Premium · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 registro

Ubicación: Chile Central con geo-réplica a Brazil South

Especificación mínima: Sólo imágenes firmadas con análisis aprobado; conserva la versión vigente y la anterior

Redundancia / arquitectura: Geo-replicado

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-11.27

T11-10  ·  Bus de eventos administrado

Componente: Bus de eventos (capa 5)

Categoría y responsable: Plataforma · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Service Bus Premium · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 3 espacios de nombres

Ubicación: Producción, par geo-DR en Brazil South y no productivo

Especificación mínima: 1 unidad de mensajería con redundancia de zona; un tópico por evento; sesiones por agregado; deduplicación; cola de fallidos tras 10 intentos; réplica con retraso máximo de 5 min

Redundancia / arquitectura: Par geo-DR

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RNF-TRV-02.07

T11-11  ·  Almacén de estado externo

Componente: Caché de sesión y de proceso (capa 4)

Categoría y responsable: Datos · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Managed Redis, nivel equilibrado · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 instancia

Ubicación: VNet de producción

Especificación mínima: Alta disponibilidad entre zonas; ≈ 550 sesiones en el peak; sin datos sensibles en claro

Redundancia / arquitectura: Se recrea por IaC en la recuperación

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-02.05

T11-12  ·  Base de datos transaccional

Componente: Almacenes transaccionales y auditoría (capa 6)

Categoría y responsable: Datos · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Database for PostgreSQL, servidor flexible D4ds_v5 · PostgreSQL 18

Cantidad y unidad: 3 servidores

Ubicación: Producción (primaria Z1, espera Z2), réplica de lectura en Brazil South y Preproducción

Especificación mínima: 4 vCPU; 16 GB; 256 GB ampliable en línea; base y credencial propia por módulo; recuperación a un instante de 35 días; claves propias

Redundancia / arquitectura: Espera síncrona en otra zona y réplica asíncrona regional

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Migración de versión mayor en septiembre de 2030

Requisito fuente: RT-05.02; ADR-12

T11-13  ·  Discos del grupo de datos

Componente: Series de tiempo, modelo analítico e índice (capa 6)

Categoría y responsable: Datos · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Premium SSD v2 · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 6 discos de 3 TB iniciales, ampliables

Ubicación: 3 en el grupo de datos de producción y 3 de réplica de series en Brazil South

Especificación mínima: 3 TB por nodo al inicio; ampliación en línea a 6 TB por nodo para el horizonte base y hasta 12 TB en el escenario de crecimiento de tres veces.

Redundancia / arquitectura: Una réplica por zona

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Ampliar al proyectar 80 % de ocupación sostenida para los siguientes seis meses.

Requisito fuente: RNF-CAP-004

T11-14  ·  Base de series de tiempo en AKS

Componente: Series de tiempo (capa 6)

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: TimescaleDB sobre PostgreSQL con operador de Kubernetes · 2.30 sobre PostgreSQL 18

Cantidad y unidad: 1 clúster de 3 réplicas

Ubicación: Grupo de datos de AKS

Especificación mínima: Compresión de fragmentos después de 7 días; retención de 5 o 10 años; archivo continuo del registro en Blob Storage

Redundancia / arquitectura: Una réplica por zona; clúster de réplica en Brazil South

Garantía / soporte: Soporte del adjudicatario

Ciclo de vida / reposición: Migración de versión mayor en 2030

Requisito fuente: RNF-CAP-004; 4.2.2.1

T11-15  ·  Motor analítico columnar en AKS

Componente: Modelo analítico (capa 6)

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: ClickHouse · 26.8 LTS

Cantidad y unidad: 1 clúster

Ubicación: Grupo de datos de AKS

Especificación mínima: Tres réplicas y tres nodos de coordinación; reconstruible desde eventos

Redundancia / arquitectura: Réplicas en zonas distintas

Garantía / soporte: Soporte del adjudicatario

Ciclo de vida / reposición: Versión LTS dos veces al año

Requisito fuente: RT-05.05; ADR-13

T11-16  ·  Índice de búsqueda en AKS

Componente: Índice de búsqueda (capa 6)

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: OpenSearch · 3

Cantidad y unidad: 1 clúster

Ubicación: Grupo de datos de AKS

Especificación mínima: Tres nodos; réplica de cada fragmento en otra zona; filtrado por rol

Redundancia / arquitectura: Una réplica por zona

Garantía / soporte: Soporte del adjudicatario

Ciclo de vida / reposición: Migración a la versión 4 en su año de soporte

Requisito fuente: RF-ADM-020; ADR-13

T11-17  ·  Almacenamiento de objetos

Componente: Documental y de objetos (capa 6)

Categoría y responsable: Datos · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Blob Storage · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 3 cuentas

Ubicación: Chile Central y Brazil South (más una cuenta no productiva)

Especificación mínima: ZRS; versionado; eliminación reversible de 30 días; inmutabilidad por clase de retención (10, 7 y 5 años); nivel esporádico después de 90 días

Redundancia / arquitectura: Replicación de objetos a Brazil South

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Ciclo de vida por nivel

Requisito fuente: RT-05.07; RNF-SEG-005

T11-18  ·  Bóveda de respaldo inmutable

Componente: Respaldos

Categoría y responsable: Datos · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Backup · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 bóveda

Ubicación: Brazil South

Especificación mínima: Inmutabilidad bloqueada; autorización de varias personas; claves independientes

Redundancia / arquitectura: Copia fuera de sitio del esquema 3-2-1-1-0

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Prueba de restauración mensual

Requisito fuente: RT-07.09 a RT-07.14

T11-19  ·  Custodia de secretos y claves en HSM

Componente: Bóveda de claves (capa 7)

Categoría y responsable: Seguridad · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Key Vault Premium · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 2 bóvedas

Ubicación: Chile Central y Brazil South

Especificación mínima: Claves en HSM; autoridad certificadora de servicios; rotación cada 90 días; protección contra purga

Redundancia / arquitectura: Bóveda propia en cada región

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-04.09; RNF-SEG-009

T11-20  ·  Identidad del personal propio y externa

Componente: Proveedor de identidad (capa 7)

Categoría y responsable: Seguridad · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Entra ID P2 y Entra External ID · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1895 usuarios propios

Ubicación: Borde global de Microsoft

Especificación mínima: Federación, doble factor, acceso condicional y elevación temporal; External ID por usuario activo mensual para contratistas, compradores y terceros

Redundancia / arquitectura: Copia de identidades en el Nodo con vigencia de 72 h

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Suscripción durante 56 meses

Requisito fuente: RES-09; RNF-SEG-003; ADR-07

T11-21  ·  Observabilidad y SOC

Componente: Observabilidad (capa 8)

Categoría y responsable: Operación · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Log Analytics, Azure Monitor y OpenTelemetry · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 plataforma

Ubicación: Chile Central

Especificación mínima: Consola operativa única; alertas por síntoma; límite diario de ingesta con alerta

Redundancia / arquitectura: Colectores con acumulación local

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-03.16; RNF-OPE-001

T11-22  ·  SIEM

Componente: Registro y detección de seguridad (capa 7)

Categoría y responsable: Seguridad · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Sentinel · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 espacio de trabajo

Ubicación: Chile Central

Especificación mínima: 12 meses en línea y 24 en archivo; casos de detección del negocio

Redundancia / arquitectura: Acumulación local en el Nodo durante un corte

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-11.14 a RT-11.21

T11-23  ·  Gestión de tabletas, consolas y estaciones

Componente: Gestión de dispositivos (capa 7)

Categoría y responsable: Operación · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Microsoft Intune · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 42 dispositivos

Ubicación: Borde global de Microsoft

Especificación mínima: Inventario, distribución firmada, bloqueo y borrado remoto

Redundancia / arquitectura: Servicio global

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Suscripción durante 56 meses

Requisito fuente: RT-03.18; RF-CNX-019

T11-24  ·  Gestión de los servidores de faena

Componente: Nodo de Faena

Categoría y responsable: Operación · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Arc · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 12 servidores

Ubicación: Faena, gestionada desde Chile Central

Especificación mínima: GitOps; políticas; parches; despliegue escalonado por sitio

Redundancia / arquitectura: Opera sin enlace

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-03.15; RT-03.16

T11-25  ·  Correo, mensajería y SMS

Componente: Administración y Servicios Comunes (notificaciones)

Categoría y responsable: Operación · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Azure Communication Services y agregador de SMS · Servicio vigente

Cantidad y unidad: 1 servicio

Ubicación: Borde global de Microsoft y proveedor en Chile

Especificación mínima: Registro de entrega; reintento sin duplicados

Redundancia / arquitectura: Dos canales

Garantía / soporte: Soporte del proveedor

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-16.20; RNF-DES-023

T11-26  ·  Automatización de infraestructura

Componente: Infraestructura como código

Categoría y responsable: Operación · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: OpenTofu con repositorio Git del CLIENTE · Versión estable

Cantidad y unidad: 1 cadena de herramientas

Ubicación: Todos los ambientes

Especificación mínima: Módulos versionados; sin creación manual en consola

Redundancia / arquitectura: Estado remoto respaldado

Garantía / soporte: Soporte del adjudicatario

Ciclo de vida / reposición: Queda al CLIENTE

Requisito fuente: RT-03.03

T11-27  ·  Sala técnica prefabricada

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Recinto · OVERFORE provee / CLIENTE obra civil

Marca o modelo de referencia y versión: Módulo prefabricado para centro de datos o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 recinto de 40 m²

Ubicación: Faena, junto al edificio de administración

Especificación mínima: 8,0 × 5,0 m; muros con resistencia al fuego de 120 min; piso técnico de 30 cm; esclusa 4,5 m², zona técnica 8,0 m², sala de equipos 17,5 m² y zona de energía 10 m²; acometida separada para la fibra B

Redundancia / arquitectura: Tipología sala técnica principal

Garantía / soporte: Garantía del fabricante

Ciclo de vida / reposición: Vida útil superior al contrato

Requisito fuente: RT-06.01 a RT-06.06; Caso, Cap. 15, p. 25

T11-28  ·  Racks de 42U con PDU A y B

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Recinto · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: APC NetShelter SX o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 2 racks

Ubicación: RK-1 comunicaciones y RK-2 servidores; RK-3 reservada

Especificación mínima: Racks separados; PDU A y B a circuitos distintos

Redundancia / arquitectura: Racks independientes (RT-06.05)

Garantía / soporte: Garantía del fabricante

Ciclo de vida / reposición: Vida útil superior al contrato

Requisito fuente: RT-06.04; RT-06.05

T11-29  ·  Servidor del clúster del Nodo de Faena

Componente: Nodo de Faena

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco UCS C240 M8 o equivalente · Firmware soportado vigente

Cantidad y unidad: 3 servidores

Ubicación: RK-2

Especificación mínima: 24 núcleos; 256 GB; 2 × 960 GB NVMe en RAID 1; 2 fuentes; TPM 2.0; gestión remota; altura certificada o reducción declarada

Redundancia / arquitectura: Clúster K3s de tres con quórum; PostgreSQL con réplica síncrona

Garantía / soporte: 5 años 24x7 en sitio

Ciclo de vida / reposición: Ampliación de memoria o cuarto servidor si el uso con N−1 supera 60 %

Requisito fuente: RT-03.14; RT-08.01 a RT-08.06

T11-30  ·  Servidor del banco de pruebas

Componente: Nodo de Faena (banco de pruebas)

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco UCS C220 M8 o equivalente · Firmware soportado vigente

Cantidad y unidad: 1 servidor

Ubicación: RK-2

Especificación mínima: Reproduce el Nodo en máquinas virtuales

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-04.02; RT-08.15

T11-31  ·  Router SD-WAN

Componente: Enlace faena-nube

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco Catalyst 8300 o equivalente · IOS XE soportado vigente

Cantidad y unidad: 2 unidades

Ubicación: RK-1

Especificación mínima: Uno por fibra; IPsec AES-256-GCM; QoS por clase; medición de cada camino cada segundo

Redundancia / arquitectura: Activo-activo; conmutación en 5 s o menos

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-03.17; RT-03.24

T11-32  ·  Cortafuegos

Componente: Red de la sala técnica

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco Secure Firewall 1230 o equivalente · Versión soportada

Cantidad y unidad: 2 unidades

Ubicación: RK-1

Especificación mínima: IPS; segmentación de zonas; registros al SIEM

Redundancia / arquitectura: Par en HA

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-08.03

T11-33  ·  Conmutador de núcleo

Componente: Red de la sala técnica

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco Catalyst 9500 o equivalente · IOS XE soportado vigente

Cantidad y unidad: 2 unidades

Ubicación: RK-1

Especificación mínima: VLAN TI, gestión y dispositivos; 802.1X; NTP de la faena

Redundancia / arquitectura: Par redundante

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-08.03

T11-34  ·  Consola fuera de banda

Componente: Red de la sala técnica

Categoría y responsable: Sala técnica · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco C8200 o equivalente · IOS XE soportado vigente

Cantidad y unidad: 1 unidad

Ubicación: RK-1

Especificación mínima: Gestión independiente de la red de producción (10.10.99.0/24)

Redundancia / arquitectura: Acceso de gestión alternativo

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RNF-SEG-013

T11-35  ·  UPS de doble conversión de la sala

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Energía · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: UPS de 10 kVA con baterías de litio o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 2 UPS de 10 kVA

Ubicación: Zona de energía de la sala técnica

Especificación mínima: Cada una sostiene sola toda la carga de TI: 6,8 kVA requeridos; 30 min a plena carga (≈ 3,2 kWh útiles)

Redundancia / arquitectura: Líneas A y B; una UPS por fuente de cada equipo

Garantía / soporte: Mantención 24x7

Ciclo de vida / reposición: Baterías entre los meses 36 y 48

Requisito fuente: RT-06.07 (obligatorio)

T11-36  ·  Climatización de precisión en fila

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Climatización · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Unidades de precisión de 7 kW o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 2 unidades de 7 kW

Ubicación: Sala de equipos (CL-1 y CL-2)

Especificación mínima: Carga térmica 4,35 kW; 6,0 kW nominales por corrección de densidad; pasillo frío confinado; suministro 21 °C; humidificador

Redundancia / arquitectura: N+1

Garantía / soporte: Mantención 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-06.13 a RT-06.15

T11-37  ·  Detección temprana y extinción

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Incendio · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Aspiración láser y agente limpio FM-200 o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 sistema

Ubicación: Sala de equipos y zona de energía

Especificación mínima: NFPA 2001; 82,5 m³; ≈ 30 kg de agente con corrección por altura; doble confirmación; extintores de CO₂

Redundancia / arquitectura: Cobertura total

Garantía / soporte: Certificación vigente

Ciclo de vida / reposición: Prueba semestral

Requisito fuente: RT-06.16 a RT-06.19

T11-38  ·  Esclusa biométrica y videovigilancia

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Seguridad física · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: HID o IDEMIA con CCTV IP o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 sistema

Ubicación: Sala técnica; enrolamiento en la sala de 2014

Especificación mínima: Facial con huella de respaldo; esclusa de una persona; bitácora; video de 30 días

Redundancia / arquitectura: Red aislada

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión anual

Requisito fuente: RT-06.20 a RT-06.25

T11-39  ·  Sensores ambientales

Componente: Sala técnica (recinto)

Categoría y responsable: Monitoreo · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Sensores de temperatura, humedad y agua · Firmware soportado

Cantidad y unidad: 1 conjunto

Ubicación: Entrada de cada rack a tres alturas, bajo la climatización y sala de 2014

Especificación mínima: Integración con la consola única

Redundancia / arquitectura: Alerta por síntoma

Garantía / soporte: Garantía del fabricante

Ciclo de vida / reposición: Revisión anual

Requisito fuente: RT-06.14

T11-40  ·  Generadores A y B

Componente: Energía de respaldo

Categoría y responsable: Energía · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Grupo electrógeno diésel de 20 kVA o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 2 generadores de 20 kVA

Ubicación: Base exterior de la sala técnica

Especificación mínima: Cada uno toma toda la carga del tablero de respaldo: 15,9 kVA requeridos; prueba mensual bajo carga

Redundancia / arquitectura: N+1

Garantía / soporte: Mantención preventiva

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-06.08; RT-06.12

T11-41  ·  Tablero de transferencia automática

Componente: Energía de respaldo

Categoría y responsable: Energía · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Tablero ATS o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 tablero

Ubicación: Base exterior de la sala técnica

Especificación mínima: Transferencia automática red-generador; monitoreo del ATS y del nivel de combustible

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Mantención preventiva

Ciclo de vida / reposición: Prueba mensual

Requisito fuente: RT-06.12

T11-42  ·  Tablero de distribución

Componente: Energía de respaldo

Categoría y responsable: Energía · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Tablero eléctrico o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 tablero

Ubicación: Zona de energía de la sala técnica

Especificación mínima: Circuitos separados para líneas A y B, clima y gabinetes; puesta a tierra según NCh Elec. 2777

Redundancia / arquitectura: Circuitos A y B

Garantía / soporte: Mantención preventiva

Ciclo de vida / reposición: Medición semestral (RT-06.10)

Requisito fuente: RT-06.09

T11-43  ·  Estanque de combustible de doble pared

Componente: Energía de respaldo

Categoría y responsable: Energía · CLIENTE obra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Estanque diésel de doble pared de 1.000 L o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 estanque de 1.000 L

Ubicación: Base exterior de la sala técnica

Especificación mínima: 555 L requeridos para 7 días con 50 % de reserva; ≈ 19 días a la carga actual; sensor de nivel; reabastecimiento al 50 %

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Mantención preventiva

Ciclo de vida / reposición: Inspección anual

Requisito fuente: RT-06.08

T11-45  ·  Repositorio de respaldo local inmutable

Componente: Respaldos

Categoría y responsable: Sala de 2014 · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Dell PowerProtect DD3300 o equivalente · Versión soportada vigente

Cantidad y unidad: 1 equipo

Ubicación: Sala de 2014

Especificación mínima: 4 TB útiles; bloqueo de retención; credenciales separadas; incremental cada hora y completo diario retenido 30 días

Redundancia / arquitectura: Segundo medio del 3-2-1-1-0

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Revisión trimestral

Requisito fuente: RT-07.09; RT-07.11

T11-46  ·  Medios removibles cifrados

Componente: Respaldos

Categoría y responsable: Sala de 2014 · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Unidad RDX con 8 cartuchos de 1 TB o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 1 unidad y 8 cartuchos

Ubicación: Recinto de custodia, sala de 2014

Especificación mínima: Cifrado; rotación semanal fuera de línea; inventario; verificación de legibilidad

Redundancia / arquitectura: Transportable

Garantía / soporte: Garantía del fabricante

Ciclo de vida / reposición: Reposición por desgaste

Requisito fuente: RT-06.26 a RT-06.28

T11-47  ·  Estación de administración con dos monitores

Componente: Operación

Categoría y responsable: Sala de 2014 · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Estación de trabajo empresarial o equivalente · SO soportado vigente

Cantidad y unidad: 7 estaciones

Ubicación: 4 en la sala de 2014 y 3 de mesa de ayuda

Especificación mínima: 32 GB; SSD 1 TB; 2 monitores; TPM; EDR; NCh 2527

Redundancia / arquitectura: Stock general

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Reposición por falla

Requisito fuente: RT-06.29; RT-08.07 a RT-08.09

T11-48  ·  Tendido de fibra monomodo a la sala nueva

Componente: Red de faena

Categoría y responsable: Red de faena · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Fibra monomodo certificada · N/A

Cantidad y unidad: 1 tendido

Ubicación: Sala técnica hacia la red de fibra propia

Especificación mínima: Enlaces certificados y etiquetados en ambos extremos

Redundancia / arquitectura: Anillo con la red existente

Garantía / soporte: Garantía de instalación

Ciclo de vida / reposición: No aplica

Requisito fuente: RT-06.04

T11-50  ·  Gabinete industrial climatizado

Componente: Gabinetes de borde

Categoría y responsable: Borde · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Rittal o Schneider o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 4 gabinetes

Ubicación: Portería, planta, relaves y acopio de puerto

Especificación mínima: IP65; climatizado; filtros de polvo; cerradura electrónica; sensores; el de puerto con protección contra corrosión salina

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Garantía 5 años

Ciclo de vida / reposición: Filtros como consumible trimestral

Requisito fuente: Transversales, Cap. 6.1, p. 14

T11-51  ·  Servidor de borde rugerizado

Componente: Nodo de Faena (agentes de gabinete) e Integrador de Sistemas

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Dell PowerEdge XR4000 o equivalente · Firmware soportado vigente

Cantidad y unidad: 11 servidores

Ubicación: 2 por gabinete, 2 en la DMZ de planta y 1 repuesto

Especificación mínima: 8 núcleos; 32 GB; 2 × 960 GB en RAID 1; TPM 2.0; doble fuente

Redundancia / arquitectura: Activo-pasivo por gabinete

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Repuesto precargado

Requisito fuente: RT-03.14; RT-08.01

T11-52  ·  Conmutador industrial

Componente: Red de los gabinetes

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco Catalyst IE3400 o equivalente · IOS XE soportado vigente

Cantidad y unidad: 8 unidades

Ubicación: Portería 2, planta 2, relaves 2, puerto 1 y 1 repuesto

Especificación mínima: Sin ventilador; VLAN; 802.1X; doble fuente

Redundancia / arquitectura: Par por gabinete, salvo puerto

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Repuesto precargado

Requisito fuente: RT-08.03

T11-53  ·  Cortafuegos industrial

Componente: Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco Secure Firewall ISA3000 o equivalente · Versión soportada

Cantidad y unidad: 2 unidades

Ubicación: Gabinete de planta, entre la DMZ industrial y el agente de planta

Especificación mínima: Conductos IEC 62443; registros al SIEM

Redundancia / arquitectura: Par en HA

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-03.04; IEC 62443

T11-54  ·  Diodo de datos

Componente: Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Categoría y responsable: Borde · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Owl Cyber Defense o Waterfall o equivalente · Firmware soportado

Cantidad y unidad: 2 unidades

Ubicación: Gabinete de planta: 1 instalado y 1 repuesto

Especificación mínima: Unidireccional por hardware; reemplazo en 4 h

Redundancia / arquitectura: Repuesto en faena

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: ADR-05; IEC 62443

T11-55  ·  Cliente OPC UA de sólo lectura

Componente: Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: PTC Kepware Server · 7.1

Cantidad y unidad: 2 suscripciones

Ubicación: DMZ de planta: máquina virtual A primaria y B reserva

Especificación mínima: Sólo Read y Subscribe; certificados mutuos

Redundancia / arquitectura: Primaria y reserva

Garantía / soporte: Suscripción con soporte

Ciclo de vida / reposición: Actualización anual

Requisito fuente: RNF-INT-001

T11-56  ·  Sistema operativo de la DMZ

Componente: Integrador de Sistemas (conector del historiador)

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Windows Server 2025 Standard · 2025

Cantidad y unidad: 2 licencias

Ubicación: DMZ de planta

Especificación mínima: Endurecido CIS; parches centralizados

Redundancia / arquitectura: Primaria y reserva

Garantía / soporte: Soporte general hasta 2029

Ciclo de vida / reposición: Cubre el contrato

Requisito fuente: RT-03.15

T11-57  ·  Sistema operativo de los servidores de faena

Componente: Nodo de Faena

Categoría y responsable: Software · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Ubuntu Server con Ubuntu Pro · 24.04 LTS

Cantidad y unidad: 12 suscripciones

Ubicación: Nodo, banco de pruebas y borde en operación

Especificación mínima: Parches de seguridad; CIS

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Seguridad hasta 2034

Ciclo de vida / reposición: Cubre el contrato

Requisito fuente: RT-03.15

T11-58  ·  UPS de gabinete

Componente: Gabinetes de borde

Categoría y responsable: Energía · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: UPS de montaje en gabinete o equivalente · N/A

Cantidad y unidad: 4 unidades

Ubicación: Portería, planta, relaves y acopio de puerto

Especificación mínima: 30 min o más a plena carga; transferencia al generador en portería y planta; cierre ordenado en relaves y puerto

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Garantía 3 años

Ciclo de vida / reposición: Baterías a los 36 meses

Requisito fuente: Transversales, Cap. 6.1, p. 14

T11-61  ·  Fibra A

Componente: Enlace faena-nube

Categoría y responsable: Enlaces · CLIENTE mantiene

Marca o modelo de referencia y versión: Servicio existente · N/A

Cantidad y unidad: 1 enlace

Ubicación: Proveedor actual, ruta física existente

Especificación mínima: 100 Mbps

Redundancia / arquitectura: Activo-activo con la fibra B

Garantía / soporte: Contrato del CLIENTE

Ciclo de vida / reposición: N/A

Requisito fuente: RT-03.17

T11-62  ·  Fibra B

Componente: Enlace faena-nube

Categoría y responsable: Enlaces · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Servicio Ethernet o IP empresarial · N/A

Cantidad y unidad: 1 enlace

Ubicación: Otro proveedor, trazado distinto incluido el camino privado de 26 km, otra acometida

Especificación mínima: 100 Mbps simétricos; ampliable al doble por contrato

Redundancia / arquitectura: Diversidad física y contractual

Garantía / soporte: Soporte 24x7

Ciclo de vida / reposición: Prueba de corte trimestral

Requisito fuente: RT-03.17; RT-06.32

T11-63  ·  Router 4G con servicio de otro operador

Componente: Trazabilidad y Embarque (acopio de puerto)

Categoría y responsable: Enlaces · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Cisco IR1101 o equivalente · IOS XE soportado vigente

Cantidad y unidad: 1 router y servicio

Ubicación: Gabinete del acopio de puerto

Especificación mínima: IPsec hacia la nube sobre el camino disponible

Redundancia / arquitectura: Respaldo de la red portuaria sin SLA

Garantía / soporte: 5 años 24x7

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RT-03.17

T11-64  ·  Estudio de cobertura LTE del rajo

Componente: App SITCO Terreno y Botonera de Pala

Categoría y responsable: Estudio · OVERFORE

Marca o modelo de referencia y versión: Servicio de ingeniería RF · N/A

Cantidad y unidad: 1 estudio

Ubicación: Rajo; eNodeB existente del CLIENTE

Especificación mínima: Zonas de sombra; evolución a 3 años; celdas faltantes

Redundancia / arquitectura: No aplica

Garantía / soporte: Ingeniería

Ciclo de vida / reposición: Actualización anual

Requisito fuente: Caso, Cap. 15

T11-65  ·  Tableta rugerizada

Componente: App SITCO Terreno

Categoría y responsable: Terreno · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Dell Latitude 7030 Rugged Extreme o equivalente · Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Cantidad y unidad: 33 unidades

Ubicación: 30 puestos: mina 10, mantenimiento 8, planta 6, seguridad 4, acopio 2

Especificación mínima: Licencia OEM; 1.000 nits; operable con guantes; IP65; caída de 1,2 m; −29 a 63 °C; NFC; TPM 2.0; dos baterías intercambiables

Redundancia / arquitectura: Stock de 10 % (3 unidades)

Garantía / soporte: 5 años; reposición 24 h

Ciclo de vida / reposición: Baterías a los 24 meses

Requisito fuente: RT-08.10 a RT-08.15; RNF-USA-001; RNF-USA-002

T11-66  ·  Botonera de cuatro botones

Componente: Botonera de Pala

Categoría y responsable: Terreno · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Fabricación según especificación de OVERFORE · Firmware firmado

Cantidad y unidad: 6 unidades

Ubicación: Cabina de 5 palas y 1 repuesto

Especificación mínima: 4 pulsadores IP67 operables con guantes; NFC; módem LTE; elemento seguro; 48 h de registros cifrados; 24 V de cabina; soporte antivibración

Redundancia / arquitectura: Stock de 10 %

Garantía / soporte: Soporte hasta agosto de 2031

Ciclo de vida / reposición: Sólo por falla

Requisito fuente: RNF-USA-008; SUP-09

T11-67  ·  PC industrial de la Consola de Portería

Componente: Consola de Portería

Categoría y responsable: Terreno · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: PC de panel industrial con Windows 11 IoT Enterprise LTSC · Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Cantidad y unidad: 2 equipos

Ubicación: Portería, uno por sentido

Especificación mínima: Lector NFC; TPM 2.0; conexión a torniquetes y al gabinete

Redundancia / arquitectura: Lista local sin enlace

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: RNF-DES-004

T11-68  ·  Lector facial por carril

Componente: Acreditación y Acceso (verificación facial)

Categoría y responsable: Terreno · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: IDEMIA VisionPass o HID o equivalente · Firmware soportado

Cantidad y unidad: 7 unidades

Ubicación: Torniquetes de portería: 6 en servicio y 1 repuesto

Especificación mínima: Verificación uno a uno; plantilla cifrada; 480 personas/h por carril

Redundancia / arquitectura: 5 carriles + 1 de reserva

Garantía / soporte: 5 años

Ciclo de vida / reposición: Sin reposición programada

Requisito fuente: SUP-13; Ley N° 21.719

T11-69  ·  Caudalímetro

Componente: Cumplimiento Ambiental (agua por área)

Categoría y responsable: Terreno · CLIENTE compra / OVERFORE especifica

Marca o modelo de referencia y versión: Caudalímetro electromagnético con salida digital · Firmware soportado

Cantidad y unidad: 4 unidades

Ubicación: Alimentación de planta, campamento, carga de aljibes y 1 repuesto

Especificación mínima: Salida digital; IP67; la planta por la red de control y el diodo, los demás por la red de la faena

Redundancia / arquitectura: Repuesto en faena

Garantía / soporte: Garantía del fabricante

Ciclo de vida / reposición: Calibración

Requisito fuente: RF-CUM-013

# Anexo B Mapeo lógico y físico

El mapeo relaciona los módulos y componentes de la solución con su implementación lógica y física, y permite localizar las referencias que respaldan cada decisión.

## B.1 Correspondencia entre solución y arquitectura

MAPEO ESQUEMA DE SOLUCIÓN - ARQUITECTURA LÓGICA - COMPONENTE FÍSICO

Cada componente del 3.3 con su capa (4.1), su componente físico (4.2) y sus ítems T-11

App SITCO Terreno

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: Distribución firmada por Intune

Componente físico en la faena: Tableta Dell Latitude 7030 Rugged con Windows 11 IoT LTSC

Ítems T-11: T11-65; T11-23

Botonera de Pala

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: No aplica

Componente físico en la faena: Caja de cuatro botones en cabina, por la LTE privada

Ítems T-11: T11-66

Consola de Portería

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: No aplica

Componente físico en la faena: PC industrial conectado al gabinete de portería

Ítems T-11: T11-67

Portal Web SITCO

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: AKS tras DNS, Front Door y Private Access

Componente físico en la faena: Instancia local en el Nodo

Ítems T-11: T11-70; T11-03; T11-04; T11-08; T11-29

Portal de Contratistas

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: AKS tras DNS y Front Door

Componente físico en la faena: No aplica

Ítems T-11: T11-70; T11-03; T11-08

Portal para Compradores

Capa (4.1): 1

Componente físico en la nube: AKS tras DNS y Front Door

Componente físico en la faena: No aplica

Ítems T-11: T11-70; T11-03; T11-08

Operación Mina

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; base en PostgreSQL

Componente físico en la faena: Servicio y base local en el Nodo

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-29

Trazabilidad y Embarque

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; base en PostgreSQL

Componente físico en la faena: Servicio en el Nodo; acopio en el gabinete de puerto

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-29; T11-51; T11-63

Conciliación Metalúrgica

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS con el cierre mensual

Componente físico en la faena: Servicio en el Nodo con el balance del turno

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-29

Equipos y Mantenimiento

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; base en PostgreSQL

Componente físico en la faena: No aplica

Ítems T-11: T11-08; T11-12

Acreditación y Acceso

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; base en PostgreSQL

Componente físico en la faena: Nodo; lista local en portería; lectores faciales (Etapa 2)

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-29; T11-51; T11-68

Seguridad y Salud Ocupacional

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; base en PostgreSQL

Componente físico en la faena: Servicio y base local en el Nodo

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-29

Cumplimiento Ambiental

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; TimescaleDB en el grupo de datos

Componente físico en la faena: Series en los gabinetes de relaves y planta; caudalímetros

Ítems T-11: T11-08; T11-14; T11-51; T11-58; T11-69

Indicadores y Centro Integrado

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; ClickHouse

Componente físico en la faena: No aplica

Ítems T-11: T11-08; T11-15

Administración y Servicios Comunes

Capa (4.1): 4

Componente físico en la nube: AKS; PostgreSQL; Blob; OpenSearch; notificaciones

Componente físico en la faena: Copia de identidades y alertas en el Nodo; la alerta de evacuación sale por el conector de radio y megafonía

Ítems T-11: T11-08; T11-12; T11-16; T11-17; T11-25

Integrador de Sistemas

Capa (4.1): 5

Componente físico en la nube: Conectores de SAP, telemetría, fatiga, planificación, mensajería y firma

Componente físico en la faena: Conectores de despacho, laboratorio, báscula, radio y megafonía (software, síncrono) en el Nodo; historiador en la DMZ de planta; control de acceso en portería

Ítems T-11: T11-08; T11-29; T11-53; T11-54; T11-55; T11-56

Nodo de Faena

Capa (4.1): 5

Componente físico en la nube: Gestión por Azure Arc

Componente físico en la faena: 3 Cisco UCS C240 M8 en la sala técnica y agentes en los gabinetes

Ítems T-11: T11-24; T11-29; T11-51; T11-57

# Anexo C Responsabilidades y fuentes

Las responsabilidades delimitan las intervenciones de OVERFORE, del CLIENTE y de terceros. Las fuentes identifican los antecedentes utilizados para definir y verificar la arquitectura.

## C.1 Distribución de responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Suministro OVERFORE, compra u obra del CLIENTE e infraestructura existente

Nube y software

OVERFORE: Contrata y configura durante 56 meses; IaC; licencias; soporte; reporte FinOps mensual

CLIENTE: Aprueba suscripciones y recibe la administración

Evidencia de aceptación: Despliegue reproducible y cuentas a nombre del CLIENTE

Límite de alcance: Costos en la Oferta Económica

Sala técnica de faena

OVERFORE: Provee el módulo prefabricado; especifica, coordina, configura y prueba

CLIENTE: Obra civil: base, acometida eléctrica y canalizaciones

Evidencia de aceptación: Plano, certificaciones y pruebas

Límite de alcance: RT-06.06; Caso, Cap. 15, p. 25

Energía de respaldo

OVERFORE: Especifica generadores, ATS, estanque, UPS de sala y de gabinete; prueba bajo carga

CLIENTE: Instala, provee combustible y mantiene el contrato de reabastecimiento

Evidencia de aceptación: Prueba mensual bajo carga y medición semestral

Límite de alcance: RT-06.07 a RT-06.12

Sala de 2014

OVERFORE: Habilita soporte, respaldo local y custodia

CLIENTE: Facilita el recinto existente

Evidencia de aceptación: Inventario de medios y puestos operativos

Límite de alcance: RT-06.26 a RT-06.31

Hardware TI

OVERFORE: Provee servidores Cisco y de borde, red, seguridad y respaldo

CLIENTE: Recibe activos y facilita la instalación

Evidencia de aceptación: Inventario, seriales, garantía y pruebas de HA

Límite de alcance: Equipamiento nuevo (RT-08.06)

Hardware de terreno

OVERFORE: Especifica y entrega una unidad de cada tipo para aceptación

CLIENTE: Adquiere el parque masivo

Evidencia de aceptación: Prueba de aceptación previa a la compra masiva

Límite de alcance: RT-08.10 a RT-08.15

Sistemas existentes

OVERFORE: Integra sin modificar la lógica de control, incluido el conector de software de radio y megafonía en el Nodo; valida la interfaz física en el levantamiento

CLIENTE: Mantiene despacho, laboratorio, báscula, historiador, SAP, planificación, el radioenlace de relaves y el sistema de radio y megafonía con su antena

Evidencia de aceptación: Pruebas de lectura y reconciliación

Límite de alcance: No se reemplazan; no se provee hardware de radio ni antena

Red del rajo

OVERFORE: Estudio de cobertura sobre el eNodeB existente

CLIENTE: Ejecuta la construcción si la aprueba

Evidencia de aceptación: Mapa de cobertura

Límite de alcance: Construcción excluida

Enlaces

OVERFORE: Contrata la fibra B, el enlace satelital de órbita baja y el router 4G del acopio

CLIENTE: Mantiene la fibra A y el radioenlace existente a relaves; coordina con el operador portuario

Evidencia de aceptación: Prueba de conmutación entre fibras

Límite de alcance: RT-03.17

Operación y ciclo de vida

OVERFORE: Monitorea, parchea, mantiene stock en faena y coordina disposición

CLIENTE: Autoriza ventanas y custodia activos

Evidencia de aceptación: Certificados de borrado y disposición

Límite de alcance: 56 meses

## C.2 Fuentes de respaldo

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Documentos del equipo y fuentes técnicas

Subdocumento 4, 4.2 y 4.3 (versión actual)

Uso: Implementos, emplazamiento, despliegue, dimensionamiento y data center

Ruta / URL: 4.2.1 a 4.2.4; 4.3.1 y 4.3.2

Subdocumento 4, 4.1 (versión actual)

Uso: Componentes, capas, conectores e integraciones

Ruta / URL: 4.1.2.3 (ADR); 4.1.7.1 (Tablas 4.25 y 4.26); 4.1.9

Subdocumento 3 actualizado

Uso: Dispositivos, red, infraestructura y operación sin enlace

Ruta / URL: 3.3.2.2 (Tabla 3.5); 3.3.3 a 3.3.6

Bases Técnicas Transversales

Uso: Híbrido, ambientes, sitios, energía, hardware, terreno y plantilla de volumetría

Ruta / URL: FEP02.26, Cap. 3 (p. 8), Cap. 4 (p. 10), Cap. 6 (pp. 14-17), Cap. 7 (pp. 17-18), Cap. 8 (pp. 18-19); Capítulo B

Bases Técnicas del Caso 01

Uso: Sala de 40 m², tipología, volumetría y restricciones

Ruta / URL: FEP03.01.26, Cap. 6 (p. 11), Cap. 14 y Cap. 15 (pp. 24-25)

Revisión del Informe 1 (G01)

Uso: Observaciones al 4.2 y al T-11

Ruta / URL: Págs. 8 a 10

Cisco UCS C-Series

Uso: Servidores del Nodo y del banco

Ruta / URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html

Cisco Secure Firewall ISA3000

Uso: Cortafuegos industrial

Ruta / URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/industrial-security-appliance-3000/index.html

Cisco Catalyst IE3400

Uso: Conmutador industrial

Ruta / URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3400-rugged-series/index.html

Dell PowerEdge XR4000

Uso: Servidor de borde

Ruta / URL: https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/poweredge-xr4000/docs

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme

Uso: Tableta

Ruta / URL: https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/latitude-7030-rugged-extreme-tablet/spd/latitude-10-7030-rugged-tablet

# Anexo D Volumetría y dimensionamiento

Este anexo presenta la carga operacional de partida, la proyección de crecimiento y las capacidades de diseño. Los resultados mantienen los valores guardados de las planillas y se acompañan de las expresiones originales que permiten revisar los cálculos.

## D.1 Volumetría del Capítulo B

CAPÍTULO B · PLANTILLA DE VOLUMETRÍA

Bases Técnicas Transversales, Capítulo B. Valores derivados de 4.2.4 del Subdocumento 4. En la planilla original, el verde identifica enlaces a Dimensionamiento y el negro identifica fórmulas. Margen = capacidad de diseño ÷ valor más exigente (proyectado o peak) − 1.

| N° | Dimensión | Unidad | Actual | Proyectada a 3 años | Peak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transacciones de negocio anuales | hechos/año | 2958142,5 | 3165212,475 | Se mide en TPS (filas 2 y 3) |
| 2 | Transacciones por segundo en régimen normal | TPS | 40 | 43,15 | Ver fila 3 |
| 3 | Transacciones por segundo en peak | TPS | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Personas usuarias registradas | personas | 4595 | 4595 | 8895 |
| 5 | Personas usuarias concurrentes | personas | 245 | 245 | 504,6666667 |
| 6 | Contrapartes externas activas | organizaciones | 106 | 106 | 106 |
| 7 | Documentos procesados al año | documentos | 86710 | 87578,7 | 25142,5 |
| 8 | Volumen de almacenamiento transaccional | GB | 12 | 47,49771 | 71,16285 |
| 9 | Volumen de almacenamiento documental y multimedia | TB | 0,193 | 0,48328 | 0,6768 |
| 10 | Volumen de datos históricos a migrar | GB | 205 | 205 | 205 |
| 11 | Dispositivos de terreno en operación | dispositivos | 284 | 346,84 | 346,84 |
| 12 | Sitios u operaciones a cubrir | sitios | 7 | 7 | 7 |
| 13 | Integraciones con sistemas internos | integraciones | 9 | 9 | 9 |
| 14 | Integraciones con sistemas externos | integraciones | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Contactos mensuales al centro de atención | contactos/mes | 109,75 | 109,75 | 329,25 |
| 16 | Ventana operacional crítica (horario y estacionalidad) | texto | 24 horas, 365 días; relevos de 08:00 y 20:00 | Sin cambio | Relevo de 08:00 (45 a 60 min); cierre mensual en los 3 primeros días hábiles; detenciones de marzo y septiembre |

## D.2 Detalle de la plantilla de volumetría

CAPÍTULO B · PLANTILLA DE VOLUMETRÍA

Bases Técnicas Transversales, Capítulo B. Valores derivados de 4.2.4 del Subdocumento 4. En la planilla original, el verde identifica enlaces a Dimensionamiento y el negro identifica fórmulas. Margen = capacidad de diseño ÷ valor más exigente (proyectado o peak) − 1.

1

Dimensión: Transacciones de negocio anuales

Unidad: hechos/año

Actual: 2958142,5

Proyectada a 3 años: 3165212,475

Peak: Se mide en TPS (filas 2 y 3)

Condición del peak: Volumen anual sin peak propio

Capacidad de diseño: 8874427,5

Margen de crecimiento: 1,803738318

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Hechos diarios del caso × 365; 3 años con el crecimiento de viajes (+7 %); diseño 3x (Dim. A; 4.2.4.1)

2

Dimensión: Transacciones por segundo en régimen normal

Unidad: TPS

Actual: 40

Proyectada a 3 años: 43,15

Peak: Ver fila 3

Condición del peak: Media jornada, 245 personas

Capacidad de diseño: 337,5

Margen de crecimiento: 6,821552723

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 245 personas × 0,1 TPS, conectores y terreno; capacidad nominal de 27 réplicas de servicio × 0,5 vCPU × 25 TPS/vCPU (Dim. B y C).

3

Dimensión: Transacciones por segundo en peak

Unidad: TPS

Actual: 200

Proyectada a 3 años: 200

Peak: 200

Condición del peak: Pico comprometido de 200 TPS; sensibilidad con concurrencia duplicada de 240 TPS; prueba de carga a 300 TPS

Capacidad de diseño: 600

Margen de crecimiento: 2

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): La suma por canales aproxima 135 TPS; se adopta el pico declarado de 200 TPS, prueba a 300 TPS y crecimiento sin rediseño a 600 TPS.

4

Dimensión: Personas usuarias registradas

Unidad: personas

Actual: 4595

Proyectada a 3 años: 4595

Peak: 8895

Condición del peak: Detención mayor de marzo o septiembre (+4.300 contratistas)

Capacidad de diseño: Escala por suscripción

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 1.895 propios + 300 cuentas externas + 2.400 contratistas; Entra ID P2 y External ID sin límite práctico (Dim. B; 4.2.4.2)

5

Dimensión: Personas usuarias concurrentes

Unidad: personas

Actual: 245

Proyectada a 3 años: 245

Peak: 504,6666667

Condición del peak: Relevo de 08:00, 45 a 60 min, más 37 dispositivos de terreno

Capacidad de diseño: 2831,40002

Margen de crecimiento: 4,610435971

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Personas que atiende el grupo de servicios a 600 TPS, considerando 0,2 TPS por persona y la carga no atribuible a usuarios.

6

Dimensión: Contrapartes externas activas

Unidad: organizaciones

Actual: 106

Proyectada a 3 años: 106

Peak: 106

Condición del peak: Sin variación: la detención suma personas, no empresas (supuesto)

Capacidad de diseño: Escala por suscripción

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 90 empresas contratistas + 10 compradores y terceros + 6 proveedores integrados (Dim. I; 4.1.7.1)

7

Dimensión: Documentos procesados al año

Unidad: documentos

Actual: 86710

Proyectada a 3 años: 87578,7

Peak: 25142,5

Condición del peak: Documentos en el mes de una detención mayor (documentos/mes)

Capacidad de diseño: Escala por consumo (Blob Storage)

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Seguridad 19.300 + acreditación ≈ 55.000 + guías ≈ 12.400; fotografías aparte (Dim. D e I; 4.2.4.4)

8

Dimensión: Volumen de almacenamiento transaccional

Unidad: GB

Actual: 12

Proyectada a 3 años: 47,49771

Peak: 71,16285

Condición del peak: Al quinto año (fin de contrato)

Capacidad de diseño: 256

Margen de crecimiento: 2,597382623

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 12 GB migrados + ≈ 11,8 GB/año; PostgreSQL de 256 GB ampliable en línea (Dim. D; 4.2.4.4)

9

Dimensión: Volumen de almacenamiento documental y multimedia

Unidad: TB

Actual: 0,193

Proyectada a 3 años: 0,48328

Peak: 0,6768

Condición del peak: Al quinto año (fin de contrato)

Capacidad de diseño: Escala por consumo (Blob Storage)

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 193 GB escaneados + ≈ 97 GB/año de evidencia y documentos (Dim. D; 4.2.4.4)

10

Dimensión: Volumen de datos históricos a migrar

Unidad: GB

Actual: 205

Proyectada a 3 años: 205

Peak: 205

Condición del peak: Carga única en la migración

Capacidad de diseño: Carga única, sin crecimiento

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): unos 11 GB de origen digital (5 GB estructurados y 6 GB de informes PDF) + 193,2 GB de formularios escaneados con su índice ≈ 205 GB (Dim. D; 4.2.4.4)

11

Dimensión: Dispositivos de terreno en operación

Unidad: dispositivos

Actual: 284

Proyectada a 3 años: 346,84

Peak: 346,84

Condición del peak: Proyección a 3 años con todos los lectores en servicio

Capacidad de diseño: Sin límite de la arquitectura

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 46 dispositivos SITCO + 186 instrumentos + 52 equipos con telemetría; existentes con +24 % y +35 % (Dim. G e I; 4.2.1.3)

12

Dimensión: Sitios u operaciones a cubrir

Unidad: sitios

Actual: 7

Proyectada a 3 años: 7

Peak: 7

Condición del peak: Sin variación

Capacidad de diseño: Una segunda unidad operacional agrega su Nodo y gabinetes

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Sala técnica, portería, planta, relaves, acopio de puerto, CIO y Santiago; una segunda unidad operacional agrega su Nodo y gabinetes (4.2.4.6)

13

Dimensión: Integraciones con sistemas internos

Unidad: integraciones

Actual: 9

Proyectada a 3 años: 9

Peak: 9

Condición del peak: Sin variación

Capacidad de diseño: Un conector por sistema

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): SAP, despacho, laboratorio, historiador, planificación, báscula, control de acceso, radio y megafonía, e instrumentación (4.1.7.1)

14

Dimensión: Integraciones con sistemas externos

Unidad: integraciones

Actual: 5

Proyectada a 3 años: 5

Peak: 5

Condición del peak: Sin variación

Capacidad de diseño: Un conector por sistema

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Portales de telemetría, control de fatiga, laboratorios externos, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1)

15

Dimensión: Contactos mensuales al centro de atención

Unidad: contactos/mes

Actual: 109,75

Proyectada a 3 años: 109,75

Peak: 329,25

Condición del peak: Estabilización de 3 meses tras cada puesta en marcha (supuesto)

Capacidad de diseño: Mesa de ayuda 24x7

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 2.195 cuentas activas × 0,05 contactos al mes; estabilización × 3 (Dim. I; supuesto propio)

16

Dimensión: Ventana operacional crítica (horario y estacionalidad)

Unidad: texto

Actual: 24 horas, 365 días; relevos de 08:00 y 20:00

Proyectada a 3 años: Sin cambio

Peak: Relevo de 08:00 (45 a 60 min); cierre mensual en los 3 primeros días hábiles; detenciones de marzo y septiembre

Condición del peak: Cambios sólo de 03:00 a 05:00, nunca en el cierre contable ni 48 h antes de un embarque

Capacidad de diseño: Operación sin enlace de 48 h

Margen de crecimiento: No aplica (ver capacidad de diseño)

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 4.2.3.1; 4.2.4.2; 4.3.2.2; invierno altiplánico de enero y febrero puede cortar la ruta 1 a 3 días (4.3.1.3)

DIMENSIONES COMPLEMENTARIAS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD (no forman parte de la plantilla)

C1

Dimensión: Lecturas de series de tiempo por segundo

Unidad: lecturas/s

Actual: 1089,816667

Proyectada a 3 años: 1220,906

Peak: 1089,816667

Condición del peak: Continuo, sin peak horario

Capacidad de diseño: 3269,45

Margen de crecimiento: 1,677888388

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Historiador + telemetría + instrumentos con sus tasas del caso (Dim. A; 4.2.4.1)

C2

Dimensión: Eventos de dominio por día

Unidad: eventos/día

Actual: 24313,5

Proyectada a 3 años: 26015,445

Peak: No aplica

Condición del peak: Flujo diario; cola de 48 h en C6

Capacidad de diseño: Escala con la volumetría

Margen de crecimiento: No aplica

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Tres eventos por hecho operacional (Dimensionamiento A).

C3

Dimensión: Series de tiempo almacenadas

Unidad: TB

Actual: 0,547062876

Proyectada a 3 años: 1,683155095

Peak: 2,777280847

Condición del peak: Al quinto año (fin de contrato)

Capacidad de diseño: 6

Margen de crecimiento: 0,701027012

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Discos de 3 TB iniciales ampliados a 6 TB por nodo para el horizonte base; el margen considera series, analítica e índice (Dim. D).

C4

Dimensión: Ancho de banda faena hacia la nube en el relevo

Unidad: Mbps

Actual: 17,34533333

Proyectada a 3 años: 17,39653333

Peak: 54

Condición del peak: Con tres veces la volumetría (factor de diseño)

Capacidad de diseño: 100

Margen de crecimiento: 0,8518518518518519

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): 297 personas × 50 kbps + series + telemetría + eventos; una sola fibra de 100 Mbps (Dim. E; 4.2.4.5)

C5

Dimensión: Una copia completa de SITCO

Unidad: TB

Actual: 0,205

Proyectada a 3 años: 2,663932805

Peak: 4,275243697

Condición del peak: Al quinto año (fin de contrato)

Capacidad de diseño: Escala por consumo

Margen de crecimiento: No aplica

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Suma de almacenes (Dim. D; 4.2.4.4)

C6

Dimensión: Eventos acumulables en 48 horas sin enlace

Unidad: eventos/48 h

Actual: 48672

Proyectada a 3 años: 52030,89

Peak: 146016

Condición del peak: Corte de 48 h con tres veces la volumetría

Capacidad de diseño: 150000

Margen de crecimiento: 0,02728468113

Base de cálculo (hoja Dimensionamiento y Subdocumento 4): Capacidad de 150.000 eventos para 146.016 en 48 h con 3x.

Criterios de proyección a 3 años: el caso proyecta +7 % de viajes, +10 % de etiquetas del historiador, +35 % de equipos con telemetría y +24 % de instrumentos (4.2.4.1). Cada dimensión usa la tasa más afín; la dotación no tiene proyección en el caso y se mantiene constante (supuesto).

Factor de diseño: tres veces la volumetría actual, que cubre la proyección a 3 años y la eventual réplica de la solución en otra unidad operacional hacia 2030 (4.2.4).

Celdas en amarillo en la hoja Dimensionamiento: supuestos propios que se verifican en el levantamiento o en la prueba de carga de Preproducción.

### Expresiones de cálculo de la hoja Detalle Plantilla Volumetría

Las referencias conservan las coordenadas de la hoja original. Los resultados se presentan en el apartado anterior; estas expresiones documentan el cálculo y no se ejecutan en Word.

| Celda | Fórmula |
| --- | --- |
| D5 | =Dimensionamiento!$B$18 |
| E5 | =Dimensionamiento!$B$40*365 |
| H5 | =Dimensionamiento!$B$18*Dimensionamiento!$B$39 |
| I5 | =H5/MAX(E5)-1 |
| D6 | =Dimensionamiento!$B$85 |
| E6 | =Dimensionamiento!$B$91 |
| H6 | =Dimensionamiento!$B$104 |
| I6 | =H6/MAX(E6)-1 |
| D7 | =Dimensionamiento!$B$81 |
| E7 | =Dimensionamiento!$B$90 |
| F7 | =Dimensionamiento!$B$81 |
| H7 | =Dimensionamiento!$B$88 |
| I7 | =H7/MAX(E7,F7)-1 |
| D8 | =Dimensionamiento!$B$49 |
| E8 | =Dimensionamiento!$B$49*(1+Dimensionamiento!$B$38) |
| F8 | =Dimensionamiento!$B$50 |
| D9 | =Dimensionamiento!$B$60 |
| E9 | =Dimensionamiento!$B$60*(1+Dimensionamiento!$B$38) |
| F9 | =Dimensionamiento!$B$59 |
| H9 | =(Dimensionamiento!$B$88-(Dimensionamiento!$B$80-Dimensionamiento!$B$65))/Dimensionamiento!$B$64 |
| I9 | =H9/MAX(E9,F9)-1 |
| D10 | =Dimensionamiento!$B$315 |
| E10 | =Dimensionamiento!$B$315 |
| F10 | =Dimensionamiento!$B$315 |
| D11 | =Dimensionamiento!$B$319 |
| E11 | =Dimensionamiento!$B$320 |
| F11 | =Dimensionamiento!$B$321 |
| D12 | =Dimensionamiento!$B$150 |
| E12 | =Dimensionamiento!$B$152 |
| F12 | =Dimensionamiento!$B$153 |
| H12 | =Dimensionamiento!$B$154 |
| I12 | =H12/MAX(E12,F12)-1 |
| D13 | =Dimensionamiento!$B$180/1000 |
| E13 | =Dimensionamiento!$B$181 |
| F13 | =Dimensionamiento!$B$182 |
| D14 | =Dimensionamiento!$B$183 |
| E14 | =Dimensionamiento!$B$183 |
| F14 | =Dimensionamiento!$B$183 |
| D15 | =Dimensionamiento!$B$329 |
| E15 | =Dimensionamiento!$B$330 |
| F15 | =Dimensionamiento!$B$330 |
| D16 | =Dimensionamiento!$B$327 |
| E16 | =Dimensionamiento!$B$327 |
| F16 | =Dimensionamiento!$B$327 |
| D17 | =Dimensionamiento!$B$322 |
| E17 | =Dimensionamiento!$B$322 |
| F17 | =Dimensionamiento!$B$322 |
| D18 | =Dimensionamiento!$B$323 |
| E18 | =Dimensionamiento!$B$323 |
| F18 | =Dimensionamiento!$B$323 |
| D19 | =Dimensionamiento!$B$334 |
| E19 | =Dimensionamiento!$B$334*(1+Dimensionamiento!$B$38) |
| F19 | =Dimensionamiento!$B$335 |
| D23 | =Dimensionamiento!$B$33 |
| E23 | =Dimensionamiento!$B$41/86400 |
| F23 | =Dimensionamiento!$B$33 |
| H23 | =Dimensionamiento!$B$33*Dimensionamiento!$B$39 |
| I23 | =H23/MAX(E23,F23)-1 |
| D24 | =Dimensionamiento!$B$21 |
| E24 | =Dimensionamiento!$B$40*Dimensionamiento!$B$20 |
| D25 | =Dimensionamiento!$B$162 |
| E25 | =Dimensionamiento!$B$164 |
| F25 | =Dimensionamiento!$B$165 |
| I25 | =H25/Dimensionamiento!$B$186-1 |
| D26 | =Dimensionamiento!$B$202 |
| E26 | =Dimensionamiento!$B$204 |
| F26 | =Dimensionamiento!$B$205 |
| H26 | =Dimensionamiento!$B$206 |
| I26 | =H26/MAX(E26,F26)-1 |
| D27 | =(Dimensionamiento!$B$150+Dimensionamiento!$B$180)/1000 |
| E27 | =(Dimensionamiento!$B$152/1000+Dimensionamiento!$B$164+(Dimensionamiento!$B$166+Dimensionamiento!$B$167)*3+Dimensionamiento!$B$181) |
| F27 | =Dimensionamiento!$B$184 |
| D28 | =Dimensionamiento!$B$211*Dimensionamiento!$B$220 |
| E28 | =E24*2 |
| F28 | =D28*Dimensionamiento!$B$39 |
| H28 | =Dimensionamiento!$B$221 |
| I28 | =H28/MAX(E28,F28)-1 |

## D.3 Dimensionamiento de equipos y servicios

DIMENSIONAMIENTO TRAZABLE

Supuestos y fórmulas de volumetría, cómputo, almacenamiento, enlaces, energía y dispositivos, alineados con 4.2.4 y 4.3.1 del Subdocumento 4. En la planilla original, el azul identifica datos o supuestos; el negro, fórmulas; y el verde, enlaces a otra hoja.

### A. VOLUMETRÍA OPERACIONAL DE PARTIDA (4.2.4.1)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viajes de camión de extracción por día | 937 | viajes/día | Caso (volumetría anual ÷ 365); 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Ciclos de carguío por día | 3753 | ciclos/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Pozos de perforación por día | 126 | pozos/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Muestras de laboratorio por día | 195 | muestras/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Viajes de concentrado a puerto por día | 34 | viajes/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Órdenes de trabajo de mantenimiento por día | 93 | OT/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Incidentes, cuasi accidentes y observaciones por día | 32 | registros/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Inspecciones de seguridad por día | 21 | registros/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Alertas de fatiga por día | 13 | alertas/día | Caso ÷ 365; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Ingresos y salidas de portería por día | 2900 | pasos/día | Caso; 4.2.4.1 | Hechos de negocio |
| Tronaduras por día | 0,5 | tronaduras/día | Supuesto: «menos de una diaria» (4.2.4.1) | Hechos de negocio |
| Hechos de negocio por día | 8104,5 | hechos/día | suma de las filas anteriores (≈ 8.100) | Bus, PostgreSQL |
| Hechos de negocio al año | 2958142,5 | hechos/año | hechos/día × 365 | Capítulo B, fila 1 |
| Hechos por segundo en promedio | 0,09380208333 | hechos/s | hechos/día ÷ 86.400 (≈ 0,094) | No determina el cómputo |
| Eventos de dominio por hecho | 3 | eventos | Supuesto: hecho, validación y efecto (4.2.4.1) | Bus de eventos |
| Eventos de dominio por día | 24313,5 | eventos/día | hechos × eventos por hecho (≈ 24.300) | Service Bus |
| Eventos de dominio por hora | 1013,0625 | eventos/h | eventos/día ÷ 24 (≈ 1.000) | Cola de la bandeja de salida |
| Etiquetas del historiador | 5000 | etiquetas | 5.000 señales de ingesta continua del historiador, dentro de las 14.500 etiquetas totales consideradas en el caso | Series de tiempo |
| Período de lectura del historiador | 5 | s | Caso; 4.2.4.1 | Series de tiempo |
| Lecturas del historiador por día | 86400000 | lecturas/día | etiquetas × 86.400 ÷ período (86,4 millones) | TimescaleDB |
| Equipos con telemetría | 52 | equipos | Caso; 4.2.4.1 | Series de tiempo |
| Señales por equipo (una lectura por minuto) | 100 | señales | Supuesto propio (4.2.4.1) | Series de tiempo |
| Lecturas de telemetría por día | 7488000 | lecturas/día | equipos × señales × 1.440 (7,5 millones) | TimescaleDB |
| Instrumentos ambientales y geotécnicos | 186 | instrumentos | Caso; 4.2.4.1 | Series de tiempo |
| Caudalímetros nuevos | 3 | caudalímetros | Subdoc. 3, 3.3.3; 4.2.1.3 | T11-69 |
| Lecturas de instrumentos y caudalímetros por día | 272160 | lecturas/día | (instrumentos + caudalímetros) × 1.440 (≈ 272.000) | TimescaleDB |
| Lecturas de series por día | 94160160 | lecturas/día | suma (≈ 94 millones) | TimescaleDB |
| Lecturas de series por segundo | 1089,816667 | lecturas/s | lecturas/día ÷ 86.400 (≈ 1.090) | Ingesta de series |
| Crecimiento del caso a 3 años: viajes | 0,07 | fracción | Caso; 4.2.4.1 | Proyección de hechos y transacciones |
| Crecimiento del caso a 3 años: etiquetas del historiador | 0,1 | fracción | Caso; 4.2.4.1 | Proyección de series |
| Crecimiento del caso a 3 años: equipos con telemetría | 0,35 | fracción | Caso; 4.2.4.1 | Proyección de series y conectores |
| Crecimiento del caso a 3 años: instrumentos | 0,24 | fracción | Caso; 4.2.4.1 | Proyección de series |
| Crecimiento de la dotación a 3 años | 0 | fracción | Supuesto: el caso no proyecta la dotación | Proyección de personas |
| Factor de diseño sobre la volumetría actual | 3 | x | 4.2.4: proyección a 3 años + réplica en otra unidad hacia 2030 | Todos los recursos |
| Hechos de negocio por día a 3 años | 8671,815 | hechos/día | hechos × (1 + crecimiento de viajes) | Capítulo B, fila 1 |
| Lecturas de series por día a 3 años | 105486278,4 | lecturas/día | cada fuente con su tasa del caso | Capítulo B, complementaria |

### B. PERSONAS USUARIAS, CONCURRENCIA Y TRANSACCIONES (4.2.4.2)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas propias de la compañía | 1780 | personas | Caso; 4.2.4.2 | Entra ID P2 |
| Personas del CIO | 115 | personas | Caso; 4.2.4.2 | Entra ID P2 |
| Identidades del personal propio | 1895 | personas | compañía + CIO | T11-20 Entra ID P2 |
| Cuentas externas (administradores de contratistas, compradores, operador portuario y laboratorios) | 300 | cuentas | 4.2.4.2 | Entra External ID |
| Personas contratistas permanentes | 2400 | personas | Caso; 4.2.4.2 | Credencial y PIN |
| Personas contratistas adicionales en una detención mayor | 4300 | personas | Caso; 4.2.4.2 | Credencial y PIN |
| Personas usuarias registradas en régimen | 4595 | personas | propios + externos + contratistas permanentes | Capítulo B, fila 4 |
| Personas usuarias registradas en una detención mayor | 8895 | personas | régimen + contratistas adicionales (≈ 8.900) | Capítulo B, fila 4 |
| Fracción del personal propio considerada en faena durante el relevo | 0,5 | fracción | Supuesto propio (4.2.4.2) | Concurrencia |
| Personal propio en la faena durante el relevo (dos turnos) | 890 | personas | compañía × fracción en faena (890) | Concurrencia |
| Fracción que consulta SITCO en el relevo | 0,3333333333 | fracción | Supuesto propio (4.2.4.2) | Concurrencia |
| Personas de la faena que consultan en el relevo | 296,6666667 | personas | personal en relevo × fracción (≈ 297) | Concurrencia y enlace |
| Personas del CIO en el relevo | 48 | personas | 24 posiciones × 2 turnos; 4.2.4.2 | Concurrencia |
| Personas de la oficina de Santiago | 60 | personas | 4.2.4.2 | Concurrencia |
| Administradores de empresas contratistas | 90 | personas | Uno por empresa; 4.2.4.2 | Concurrencia |
| Compradores y terceros | 10 | personas | Supuesto propio (4.2.4.2) | Concurrencia |
| Personas concurrentes en el peak (relevo 08:00) | 504,6666667 | personas | suma (≈ 505) | Capítulo B, fila 5 |
| Personas concurrentes en régimen (media jornada) | 245 | personas | Supuesto propio (4.2.4.2) | Capítulo B, fila 5 |
| Personas de la faena conectadas a la nube en régimen | 111 | personas | 4.2.4.5 | Ancho de banda |
| Intervalo entre acciones en el relevo | 30 | s | Supuesto propio (4.2.4.2) | TPS |
| Llamadas a servicios por acción | 6 | llamadas | Supuesto propio (4.2.4.2) | TPS |
| Transacciones por segundo por persona en el peak | 0,2 | TPS | llamadas ÷ intervalo (0,2) | TPS |
| TPS de personas en el peak | 100,9333333 | TPS | concurrentes × TPS por persona (≈ 101) | AKS |
| Tabletas en uso en el relevo | 30 | tabletas | puestos que registran (sección G) | TPS |
| TPS por tableta en el relevo | 0,5 | TPS | Supuesto propio (4.2.4.2) | TPS |
| TPS de tabletas | 15 | TPS | tabletas × TPS por tableta (15) | AKS |
| TPS de botoneras | 1 | TPS | 4.2.4.2 | AKS |
| TPS de consolas de portería | 2 | TPS | 4.2.4.2 | AKS |
| Dotación en régimen | 4180 | personas | Caso; 4.2.1.3 | Portería |
| Dotación en una detención mayor | 8500 | personas | Caso; 4.2.1.3 | Portería |
| Fracción de los pasos en los dos relevos | 0,7 | fracción | Supuesto propio (4.2.1.3) | Portería |
| Pasos de portería por relevo de una hora | 1015 | pasos/h | pasos/día × fracción ÷ 2 (≈ 1.015) | Carriles de portería |
| Pasos por hora en el relevo de una detención mayor | 2063,995215 | pasos/h | relevo × dotación de detención ÷ normal (≈ 2.064) | Carriles de portería |
| Transacciones por paso de portería | 3 | TPS | Supuesto propio (4.2.4.2) | TPS |
| TPS de pasos de portería | 1,719996013 | TPS | pasos/h × transacciones ÷ 3.600 (≈ 2) | AKS |
| TPS del procesamiento de eventos del cierre de turno | 5 | TPS | 4.2.4.2 | AKS |
| TPS de los conectores de la nube | 9 | TPS | 4.2.4.2 (estado de los 52 equipos) | AKS |
| TPS estimadas por suma de canales en el pico | 134,6533293 | TPS | Estimación por personas, terreno, portería, eventos y conectores (≈ 135 TPS) | AKS |
| TPS de pico declaradas para el diseño | 200 | TPS | Pico de 200 TPS adoptado por la arquitectura lógica; cubre la estimación por canales | Capítulo B, fila 3 |
| Intervalo entre acciones en régimen | 60 | s | Supuesto propio (4.2.4.2) | TPS |
| TPS de personas en régimen | 24,5 | TPS | concurrentes × llamadas ÷ intervalo (24,5) | AKS |
| TPS de terreno, portería y eventos en régimen | 6,5 | TPS | Supuesto propio (4.2.4.2) | AKS |
| TPS en régimen | 40 | TPS | 24,5 TPS de usuarios + 9 TPS de conectores + 6,5 TPS de terreno, portería y eventos. | Capítulo B, fila 2 |
| Factor de la prueba de carga | 1,5 | x | 4.2.4.2 | Preproducción |
| TPS de la prueba de carga | 300 | TPS | Prueba de carga: 200 TPS × 1,5 = 300 TPS | Preproducción |
| TPS de crecimiento sin rediseño | 600 | TPS | Crecimiento sin rediseño: 200 TPS × 3 = 600 TPS | Límite superior de AKS |
| TPS si la concurrencia se duplica (sensibilidad) | 240 | TPS | suma + TPS de personas, redondeo (≈ 240) | Dentro del máximo de AKS |
| TPS en el peak a 3 años | 200 | TPS | Mayor entre el pico declarado y la proyección por canales a tres años | Capítulo B, fila 3 |
| TPS en régimen a 3 años | 43,15 | TPS | misma regla | Capítulo B, fila 2 |

### C. CÓMPUTO EN LA NUBE Y EN LA FAENA (4.2.4.3)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios de negocio | 9 | servicios | 4.1, ADR-01 | AKS |
| Réplicas mínimas por servicio de negocio | 3 | réplicas | Una réplica por zona en producción (4.2.2.2 y 4.2.4.3) | 27 réplicas de los nueve servicios |
| vCPU solicitada por réplica de servicio de negocio | 0,5 | vCPU | Supuesto propio (4.2.4.3) | AKS |
| Portales | 3 | portales | 4.1, capa 1 | AKS |
| Conectores que corren en la nube | 7 | conectores | 4.2.4.3; 4.1, Tabla 4.25 | AKS |
| vCPU por réplica de portal o conector | 0,25 | vCPU | Supuesto propio (4.2.4.3) | AKS |
| Sobrecarga de malla de servicios y agentes | 0,15 | fracción | Supuesto propio (4.2.4.3) | AKS |
| vCPU solicitada por el grupo de servicios | 21,275 | vCPU | 27 réplicas de servicios; dos por portal y conector; más 15 % de malla y agentes (≈ 21,3 vCPU) | Grupo de servicios |
| vCPU asignables por nodo D8s_v5 | 7 | vCPU | 8 vCPU menos reserva del sistema | Grupo de servicios |
| Nodos del grupo de servicios en régimen | 4 | nodos | Cuatro nodos iniciales D8s_v5; aproximadamente 28 vCPU asignables | 4 nodos D8s_v5 |
| Capacidad de servicio por vCPU | 25 | TPS/vCPU | Supuesto propio; se verifica en Preproducción | AKS |
| TPS atendidas por las réplicas mínimas | 337,5 | TPS | 27 réplicas × 0,5 vCPU × 25 TPS/vCPU = 337,5 TPS nominales | Cubre la prueba sostenida de 300 TPS, sujeto a medición de latencia |
| vCPU para las TPS de crecimiento | 36,8 | vCPU | 54 réplicas de servicios para 600 TPS, más dos por portal y conector y 15 % de malla (≈ 36,8 vCPU) | Grupo de servicios |
| Nodos para el crecimiento | 6 | nodos | Seis nodos D8s_v5 para el crecimiento, con 42 vCPU asignables | Grupo de servicios |
| Máximo configurado del grupo de servicios | 9 | nodos | Escalado de 4 a 9 nodos D8s_v5 | 4 a 9 nodos D8s_v5 |
| Margen del máximo sobre el crecimiento | 0,7119565217 | fracción | Capacidad de nueve nodos comparada con la solicitud de 36,8 vCPU del crecimiento | Plan de crecimiento |
| Nodos del grupo de datos (E8s_v5) | 3 | nodos | 4.2.2.2 | Grupo de datos |
| vCPU asignables por nodo de datos | 7 | vCPU | Supuesto: 8 vCPU menos reserva | Grupo de datos |
| Memoria asignable por nodo de datos | 53 | GB | Supuesto: 64 GB menos reserva del sistema | Grupo de datos |
| vCPU solicitada por TimescaleDB, ClickHouse y OpenSearch | 16,5 | vCPU | 4.2.4.3 | Grupo de datos |
| Memoria solicitada por los almacenes del grupo de datos | 126 | GB | 4.2.4.3 | Grupo de datos |
| Uso de vCPU del grupo de datos | 0,7857142857 | fracción | solicitado ÷ asignable (≈ 80 %) | 3 nodos E8s_v5 |
| Uso de memoria del grupo de datos | 0,7924528302 | fracción | solicitado ÷ asignable (≈ 80 %) | 3 nodos E8s_v5 |
| Sentencias SQL por transacción | 5 | sentencias | Supuesto propio (4.2.4.3) | PostgreSQL |
| Sentencias por segundo en el peak | 1000 | sentencias/s | 200 TPS × 5 sentencias por transacción = 1.000 sentencias/s | PostgreSQL D4ds_v5 |
| Nodo: cinco módulos con tres réplicas de 2 GB | 30 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: instancia local del Portal Web SITCO | 4 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: puerta operacional | 3 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: conectores locales | 8 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: bandeja de salida y reconciliación | 4 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: tres instancias de PostgreSQL con TimescaleDB | 96 | GB | 4.2.4.3 (7 días de series en memoria) | UCS C240 M8 |
| Nodo: observabilidad local | 16 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: servicios de plataforma | 4 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Nodo: sistema y K3s | 24 | GB | 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| Memoria en uso del clúster del Nodo | 189 | GB | suma (189) | UCS C240 M8 |
| Memoria por servidor del Nodo | 256 | GB | 4.2.1.2 | T11-29 |
| Servidores disponibles con uno fuera de servicio | 2 | servidores | Criterio N−1 (4.2.4.3) | T11-29 |
| Uso de memoria con un servidor fuera | 0,369140625 | fracción | memoria en uso ÷ memoria de dos servidores (37 %) | UCS C240 M8 |
| Memoria en uso con tres veces la volumetría | 285 | GB | la memoria de PostgreSQL se duplica (4.2.4.3) | UCS C240 M8 |
| Uso de memoria con 3x y un servidor fuera | 0,556640625 | fracción | (56 %) | Bajo el umbral |
| Umbral que dispara una ampliación | 0,6 | fracción | 4.2.4.3; 4.2.4.6 | Plan de crecimiento |
| Uso si cada servidor tuviera 128 GB | 0,73828125 | fracción | alternativa descartada (74 %) | Justifica 256 GB |
| TPS locales en el peak durante un corte | 120 | TPS | Punta local de referencia durante un corte, según 4.2.4.3 | UCS C240 M8 |
| vCPU usadas por el Nodo en el peak de un corte | 40 | vCPU | Demanda estimada entre servicios, base, ingesta y observabilidad durante el corte; se verifica en prueba aislada de 48 h | UCS C240 M8 |
| Núcleos por servidor del Nodo | 24 | núcleos | 4.2.1.2 | T11-29 |
| Hilos de dos servidores (dos hilos por núcleo) | 96 | hilos | 24 núcleos × 2 hilos × 2 servidores (96) | UCS C240 M8 |
| Uso de procesador del Nodo con un servidor fuera | 0,4166666667 | fracción | 40 vCPU estimadas frente a 96 hilos disponibles con un servidor fuera (≈ 42 %) | UCS C240 M8 |
| Servidor de borde: vCPU usadas | 4 | vCPU | 4.2.4.3 | XR4000 |
| Servidor de borde: núcleos | 8 | núcleos | 4.2.1.2 | T11-51 |
| Servidor de borde: memoria usada | 12 | GB | 4.2.4.3 | XR4000 |
| Servidor de borde: memoria instalada | 32 | GB | 4.2.1.2 | T11-51 |
| Uso de procesador del servidor de borde | 0,5 | fracción | (50 %) | XR4000 |
| Uso de memoria del servidor de borde | 0,375 | fracción | (37 %) | XR4000 |

### D. ALMACENAMIENTO A CINCO AÑOS (4.2.4.4)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro transaccional por hecho | 2 | KB | Supuesto propio (4.2.4.4) | PostgreSQL |
| Auditoría por hecho | 2 | KB | Supuesto propio (4.2.4.4) | PostgreSQL |
| Almacenamiento transaccional anual | 11,83257 | GB/año | hechos × 4 KB × 365 (≈ 12) | PostgreSQL |
| Datos estructurados migrados | 12 | GB | 4.2.4.4 | PostgreSQL |
| Horizonte de proyección | 5 | años | Cubre los 56 meses del contrato | Todos |
| PostgreSQL al tercer año | 47,49771 | GB | anual × 3 + migrados | Capítulo B, fila 8 |
| PostgreSQL al quinto año | 71,16285 | GB | anual × 5 + migrados (≈ 71) | PostgreSQL de 256 GB |
| Almacenamiento del servidor PostgreSQL | 256 | GB | 4.2.2.2 | T11-12 |
| Uso de PostgreSQL al quinto año | 0,2779798828 | fracción | (28 %) | PostgreSQL |
| PostgreSQL al quinto año con 3x | 189,48855 | GB | con el factor de diseño | Ampliación en línea |
| Almacenamiento libre al quinto año con 3x | 0,2598103516 | fracción | (≈ 25 %) | Plan de crecimiento |
| Bytes por lectura del historiador, con índice | 64 | bytes | 64 bytes por muestra del historiador; las demás señales usan 60 bytes por muestra | TimescaleDB |
| Series crudas por día | 5,9952096 | GB/día | Historiador: 86,4 millones × 64 bytes; otras señales: 7,76 millones × 60 bytes (≈ 6,0 GB/día) | TimescaleDB |
| Series crudas al año | 2,188251504 | TB/año | Series crudas por día × 365 (≈ 2,19 TB/año) | TimescaleDB |
| Compresión de TimescaleDB por antigüedad | 4 | x | 4.2.2.1 | TimescaleDB en AKS |
| Series comprimidas al año | 0,547062876 | TB/año | Series crudas al año ÷ 4 (≈ 0,55 TB/año) | TimescaleDB |
| Días recientes sin comprimir | 7 | días | 4.2.2.2 | TimescaleDB |
| Series al tercer año | 1,683155095 | TB | anual × 3 + 7 días crudos | Disco de datos |
| Series al quinto año | 2,777280847 | TB | Cinco años de series comprimidas más siete días crudos (≈ 2,78 TB) | Disco de datos |
| Modelo analítico anual | 0,1 | TB/año | Supuesto propio (4.2.4.4) | ClickHouse |
| Índice de búsqueda anual | 0,05 | TB/año | Supuesto propio (4.2.4.4) | OpenSearch |
| Registros de seguridad al año | 19300 | registros | Incidentes, cuasi accidentes, observaciones e inspecciones (4.2.4.4) | Blob Storage |
| Fotografías por registro | 2 | fotos | Supuesto propio (4.2.4.4) | Blob Storage |
| Tamaño por fotografía | 1,5 | MB | Supuesto propio | Blob Storage |
| Documento firmado por registro | 0,2 | MB | Supuesto propio | Blob Storage |
| Evidencia de seguridad al año | 61,76 | GB/año | (≈ 62) | Blob Storage |
| Habilitaciones al año | 11000 | habilitaciones | permanentes + dos detenciones (≈ 11.000) | Blob Storage |
| Documentos por habilitación | 5 | documentos | Supuesto propio (4.2.4.4) | Blob Storage |
| Tamaño por documento de acreditación | 0,4 | MB | Supuesto propio | Blob Storage |
| Documentación de acreditación al año | 22 | GB/año | (≈ 22) | Blob Storage |
| Guías, actas de embarque y reportes ambientales | 4 | GB/año | 4.2.4.4 | Blob Storage |
| Eventos archivados y comprimidos | 9 | GB/año | 4.2.4.4 | Blob Storage |
| Documental y multimedia al año | 96,76 | GB/año | suma (≈ 97) | Blob Storage |
| Formularios escaneados que se migran | 193 | GB | 10 años de papel a 1 MB por formulario (4.2.4.4) | Blob Storage |
| Documental al tercer año | 0,48328 | TB | (anual × 3 + migrados) ÷ 1.000 | Capítulo B, fila 9 |
| Documental al quinto año | 0,6768 | TB | (≈ 0,68) | Blob Storage |
| Datos históricos a migrar | 205 | GB | estructurados + escaneados (205) | Capítulo B, fila 10 |
| Una copia completa de SITCO al quinto año | 4,275243697 | TB | Suma de almacenes al quinto año (≈ 4,28 TB) | Capacidad lógica de una copia completa de SITCO |
| Uso de un nodo de datos al tercer año | 2,133155095 | TB | Una réplica completa por zona al tercer año (≈ 2,13 TB) | Disco de 3 TB |
| Uso de un nodo de datos al quinto año | 3,527280847 | TB | Uso por nodo al quinto año (≈ 3,53 TB) | Ampliación en línea a 6 TB antes del umbral de 80 % |
| Disco Premium SSD v2 por nodo de datos | 3 | TB | Capacidad inicial por nodo; la ampliación se rige por el umbral de 80 % | 3 TB iniciales; 6 TB horizonte base; hasta 12 TB con 3x |
| Uso del disco de datos al tercer año | 0,7110516984 | fracción | Uso del disco de 3 TB al tercer año (≈ 71 %) | Revisión trimestral |
| Nodo local: datos que escalan con la volumetría | 83 | GB | Supuesto que reproduce 295 GB y 48 % con 3x (4.2.4.4) | UCS C240 M8 |
| Nodo local: imágenes, observabilidad, bandeja y sistema | 212 | GB | Supuesto que reproduce 4.2.4.4 | UCS C240 M8 |
| Almacenamiento local por servidor del Nodo | 295 | GB | (295) | UCS C240 M8 |
| Disco útil por servidor del Nodo (2 × 960 GB en RAID 1) | 960 | GB | 4.2.1.2 | T11-29 |
| Uso del disco del Nodo | 0,3072916667 | fracción | (31 %) | UCS C240 M8 |
| Uso del disco del Nodo con 3x | 0,4802083333 | fracción | (48 %) | UCS C240 M8 |

### E. ANCHO DE BANDA Y SINCRONIZACIÓN TRAS UN CORTE (4.2.4.5)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 | Columna F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancho de banda por persona conectada | 50 | kbps | Supuesto propio (4.2.4.5) | Enlaces | — |
| Personas de la faena en el peak | 14,83333333 | Mbps | personas × 50 kbps (≈ 14,9) | Fibras A y B | — |
| Bytes por lectura transmitida | 64 | bytes | 4.2.4.5 | Enlaces | — |
| Series del historiador | 0,512 | Mbps | 1.000 lecturas/s × 64 bytes × 8 (≈ 0,5) | Planta hacia el Nodo | — |
| Telemetría técnica de los 12 servidores de la faena | 1,8 | Mbps | 4.2.4.5 | Enlaces | — |
| Eventos y evidencia del relevo | 0,2 | Mbps | 4.2.4.5 (menos de 0,2) | Enlaces | — |
| Faena hacia la nube en el peak | 17,34533333 | Mbps | suma (≈ 17) | Fibras A y B | — |
| Faena hacia la nube en régimen | 8,062 | Mbps | (≈ 8) | Fibras A y B | — |
| Faena hacia la nube en el peak a 3 años | 17,39653333 | Mbps | sólo las series crecen (+10 % de etiquetas) | Capítulo B, complementaria | — |
| Peak con tres veces la volumetría | 54 | Mbps | Referencia de punta redondeada a 18 Mbps × factor de crecimiento 3 = 54 Mbps | Fibras A y B | — |
| Capacidad de cada fibra | 100 | Mbps | 4.2.3.2; RT-03.17 | T11-61, T11-62 | — |
| Uso de una sola fibra con 3x | 0,54 | fracción | Uso de una fibra de 100 Mbps con 54 Mbps de referencia (54 %) | Una fibra sostiene el crecimiento | — |
| Relaves hacia la faena | 4,96 | kbps | 186 mediciones de 200 bytes por minuto (≈ 5) | Radioenlace existente | — |
| CIO de Antofagasta | 5 | Mbps | 48 personas y 24 tableros (4.2.4.5) | Acceso existente | — |
| Oficina de Santiago | 3 | Mbps | 60 personas (4.2.4.5) | Acceso existente | — |
| Eventos por hora de diseño de la cola | 1014 | eventos/h | Eventos/hora redondeados hacia arriba a partir de 24.313,5 eventos/día | Bandeja de salida | — |
| Corte mayor registrado | 20 | h | Caso; 4.2.4.5 | Operación sin enlace | — |
| Eventos acumulados en 20 h | 20280 | eventos | (20.000) | Bandeja de salida | — |
| Tamaño por evento | 4 | KB | 4.2.4.5 | Bandeja de salida | — |
| Eventos acumulados en 20 h | 81,12 | MB | (80) | Bandeja de salida | — |
| Fotografías y documentos acumulados en 20 h | 141 | MB | 4.2.4.5 | Bandeja de salida | — |
| Todas las series comprimidas en 20 h | 1,249002 | GB | Historiador y demás señales de 20 horas con compresión 4:1 (≈ 1,25 GB) | Nodo de Faena | — |
| Límite de la reconciliación | 40 | eventos/s | 4.2.4.5 | No compite con el tráfico en vivo | — |
| Reconciliación de los eventos de 20 h | 8,45 | min | (≈ 8) | Plazo de 4 h | — |
| Diseño sin enlace | 48 | h | RT; 4.1.9 | Operación sin enlace | — |
| Capacidad instalada de la cola para 48 horas | 150000 | eventos | 48 h: 48.672 eventos actuales y 146.016 con el factor 3x | Cola persistente del Nodo de Faena | — |
| Alerta de la cola al 80 % | 120000 | eventos | Alerta al 80 % de la capacidad instalada de la cola | Observabilidad | — |
| Reconciliación de la cola completa | 62,5 | min | 150.000 eventos a 40 eventos/s (≈ 63 min) | Plazo de 4 h | — |
| Todas las series comprimidas tras 48 h | 2,9976048 | GB | Historiador y demás señales de 48 horas con compresión 4:1 (≈ 3,0 GB) | Nodo de Faena | Crecimiento 3x |
| Caudal útil mínimo reservado para reconciliación | 5 | Mbps | Escenario base: 5 Mbps garantizados; con tres veces la volumetría: 10 Mbps (columna F) | Enlaces | 10 |
| Envío de series, eventos y documentos tras 48 h | 94,151808 | min | Tiempo para las muestras, eventos y documentos acumulados en 48 h a 5 Mbps útiles | Menor que el plazo de cuatro horas | 141,227712 |
| Plazo exigido de sincronización | 240 | min | 4 horas (RNF) | Se cumple con holgura | 240 |

### F. ENERGÍA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIO DE LA SALA TÉCNICA (4.3.1.2 a 4.3.1.4)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo por servidor UCS C240 M8 | 0,6 | kW | Referencia; confirmar con ficha | Carga de TI |
| Servidores del Nodo | 1,8 | kW | 0,6 kW × 3 (1,8) | Carga de TI |
| Servidor UCS C220 M8 del banco | 0,4 | kW | Referencia; confirmar con ficha | Carga de TI |
| SD-WAN, cortafuegos, núcleo y consola OOB | 1,15 | kW | 2 C8300 + 2 SF1230 + 2 C9500 + 1 C8200 | Carga de TI |
| Gestión, monitoreo, cámaras y control de acceso | 0,3 | kW | Supuesto propio | Carga de TI |
| Carga de TI de la sala técnica | 3,65 | kW | suma (3,65) | RT-06.11 |
| PUE estimado de la sala | 1,6 | x | Supuesto: recinto pequeño con pasillo frío confinado (4.3.1.2) | RT-15.04 |
| Carga total de la sala | 5,84 | kW | TI × PUE (5,84) | Generadores |
| Margen de crecimiento eléctrico | 0,3 | fracción | RT-08.05 | UPS y generadores |
| Factor de potencia de la UPS | 0,9 | x | RT-06.11 | UPS |
| Reducción de la UPS por altura | 0,22 | fracción | Supuesto: 1 % cada 100 m sobre 1.000 m | UPS |
| Potencia útil requerida por UPS | 6,759259259 | kVA | TI × (1 + margen) ÷ FP ÷ (1 − reducción) (6,8) | Dos UPS de 10 kVA (T11-35) |
| Potencia de cada UPS ofertada | 10 | kVA | 4.3.1.3 | T11-35 |
| Autonomía de las UPS a plena carga | 30 | min | 4.3.1.3 | T11-35 |
| Gabinetes de portería y planta en el tablero de respaldo | 1,5 | kW | Portería 0,6 kW + planta 0,9 kW | Generadores |
| Carga del tablero de respaldo | 7,34 | kW | sala + gabinetes (7,34) | Generadores |
| Factor de potencia del generador | 0,8 | x | Estándar de grupos electrógenos | Generadores |
| Reducción de los generadores por altura | 0,25 | fracción | Supuesto; confirmar con ficha | Generadores |
| Potencia requerida por generador (N+1) | 15,90333333 | kVA | (15,9); cada uno toma toda la carga | Dos generadores de 20 kVA (T11-40) |
| Potencia de cada generador ofertado | 20 | kVA | 4.3.1.3 | T11-40 |
| Consumo específico de los generadores | 0,3 | L/kWh | Supuesto; confirmar con ficha | Estanque |
| Consumo por hora | 2,202 | L/h | (2,2) | Estanque |
| Combustible para 24 h (mínimo del RT-06.08) | 52,848 | L | (53) | RT-06.08 |
| Días de autonomía de diseño | 7 | días | Supuesto: ruta de 145 km cortada 1 a 3 días en invierno altiplánico | Estanque |
| Reserva sobre la autonomía | 0,5 | fracción | 4.3.1.3 | Estanque |
| Estanque requerido | 554,904 | L | (555) | Estanque de 1.000 L |
| Estanque ofertado | 1000 | L | 4.3.1.3 | T11-43 |
| Autonomía del estanque ofertado | 18,92219195 | días | (≈ 19) | Reabastecimiento al 50 % |
| Pérdidas de las UPS | 0,4 | kW | 4.3.1.2 | Climatización |
| Iluminación y personas | 0,3 | kW | 4.3.1.2 | Climatización |
| Carga térmica de la sala de equipos | 4,35 | kW | (4,35) | Climatización |
| Densidad del aire a 3.180 m respecto de nivel del mar | 0,72 | fracción | 0,86 kg/m³ (4.3.1.2) | Climatización |
| Capacidad nominal requerida por unidad | 6,041666667 | kW | (≈ 6,0) | Dos unidades de 7 kW en N+1 (T11-36) |
| Volumen protegido por el agente limpio | 82,5 | m³ | sala de equipos + zona de energía × 3 m (82,5) | T11-37 |
| Agente FM-200 a nivel del mar (7 % a 20 °C) | 45 | kg | NFPA 2001 (4.3.1.4) | T11-37 |
| Factor de corrección por altura | 0,67 | x | NFPA 2001 (4.3.1.4) | T11-37 |
| Agente FM-200 a 3.180 m | 30,15 | kg | (≈ 30) | T11-37 |
| Ocupación del rack de comunicaciones RK-1 | 0,3571428571 | fracción | 15 de 42 U (4.3.1.1) | T11-28 |
| Ocupación del rack de servidores RK-2 | 0,2380952381 | fracción | 10 de 42 U (4.3.1.1) | T11-28 |

### G. DISPOSITIVOS DE TERRENO Y EQUIPOS DE BORDE (4.2.1.2 y 4.2.1.3)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Palas | 5 | equipos | Caso; 4.2.1.3 | Botonera |
| Stock de reemplazo de terreno | 0,1 | fracción | Transversales, Cap. 8.4, p. 19 | Terreno |
| Botoneras de Pala | 6 | unidades | palas + repuesto (6) | T11-66 |
| Puestos de mina: 7 perforadoras sin instrumentación y 3 supervisores | 10 | puestos | 4.2.1.3 | Tabletas |
| Puestos de mantenimiento: 4 de mina y 4 de planta | 8 | puestos | 4.2.1.3 | Tabletas |
| Puestos de planta: metalurgista, supervisor y 4 puntos de muestreo | 6 | puestos | 4.2.1.3 | Tabletas |
| Puestos de seguridad: rajo, planta, servicios y relaves | 4 | puestos | 4.2.1.3 | Tabletas |
| Puestos del acopio de puerto | 2 | puestos | 4.2.1.3 | Tabletas |
| Tabletas en uso simultáneo (puestos que registran) | 30 | tabletas | suma (30) | Tabletas |
| Tabletas rugerizadas | 33 | unidades | en uso × (1 + stock) (33) | T11-65 |
| PC industriales de la Consola de Portería | 2 | equipos | Uno por sentido (4.2.1.3) | T11-67 |
| Estaciones de administración | 7 | estaciones | 4 en la sala de 2014 y 3 de la mesa de ayuda (4.2.1.2) | T11-47 |
| Dispositivos gestionados por Intune | 42 | dispositivos | tabletas + consolas + estaciones (42) | T11-23 |
| Capacidad de un carril con credencial y verificación facial | 480 | personas/h | 4.2.1.3 | Portería |
| Carriles necesarios en régimen | 3 | carriles | (3) | Portería |
| Carriles necesarios en una detención mayor | 5 | carriles | (5) | Portería |
| Carriles de reserva | 1 | carriles | 4.2.1.3 | Portería |
| Lectores faciales en servicio | 6 | unidades | (6) | T11-68 |
| Lectores faciales de repuesto | 1 | unidades | 4.2.1.4 | T11-68 |
| Lectores faciales (Etapa 2) | 7 | unidades | (7) | T11-68 |
| Caudalímetros de repuesto | 1 | unidades | 4.2.1.3 | T11-69 |
| Caudalímetros | 4 | unidades | planta, campamento, aljibes + repuesto (4) | T11-69 |
| Gabinetes de borde | 4 | gabinetes | Portería, planta, relaves y puerto | T11-50 |
| Servidores de borde por gabinete | 2 | servidores | Activo-pasivo (4.2.1.2) | T11-51 |
| Servidores de borde de la DMZ de planta | 2 | servidores | 4.2.1.2 | T11-51 |
| Servidores de borde de repuesto precargado | 1 | servidores | 4.2.1.4 | T11-51 |
| Servidores de borde Dell XR4000 | 11 | servidores | (11) | T11-51 |
| Conmutadores industriales en sitio (2 + 2 + 2 + 1) | 7 | unidades | Portería, planta y relaves 2; puerto 1 (4.2.1.2) | T11-52 |
| Conmutadores industriales de repuesto | 1 | unidades | 4.2.1.4 | T11-52 |
| Conmutadores Cisco IE3400 | 8 | unidades | (8) | T11-52 |
| Servidores del Nodo de Faena | 3 | servidores | Quórum del clúster (4.2.3.2) | T11-29 |
| Servidor del banco de pruebas | 1 | servidores | 4.2.1.2 | T11-30 |
| Suscripciones de Ubuntu Pro | 12 | suscripciones | Nodo + banco + borde en operación (la DMZ usa Windows Server) (12) | T11-57 |
| Servidores gestionados por Azure Arc | 12 | servidores | los mismos 12 (la DMZ no sale a la nube) | T11-24 |
| Dispositivos SITCO en operación en terreno | 46 | dispositivos | tabletas en uso + botoneras + consolas + lectores + caudalímetros (46) | Capítulo B, fila 11 |

### H. MÁRGENES DE CRECIMIENTO DECLARADOS (4.2.4.6)

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de servicios de AKS sobre 600 TPS | 0,7119565217 | fracción | Margen del máximo de 9 nodos sobre la carga de 600 TPS | Capacidad ampliable sin rediseño |
| Memoria libre del Nodo con 3x y un servidor fuera | 0,443359375 | fracción | sección C | 44 % |
| Disco libre del Nodo con 3x | 0,5197916667 | fracción | sección D | 52 % |
| Fibra libre con el peak triplicado y una sola fibra | 0,46 | fracción | 46 % de capacidad libre en una fibra de 100 Mbps | 46 % libre |
| Almacenamiento libre de PostgreSQL al quinto año con 3x | 0,2598103516 | fracción | sección D | ≈ 25 % |
| Uso del disco de datos al quinto año tras ampliación | 0,5878801412 | fracción | Datos por nodo al quinto año divididos por 6 TB previstos (≈ 59 %) | La ampliación se programa con seis meses de anticipación al umbral |

### I. OTRAS DIMENSIONES DE LA PLANTILLA DEL CAPÍTULO B

| Variable | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Decisión T-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresas contratistas | 90 | organizaciones | 4.2.4.2 | Capítulo B, fila 6 |
| Compradores, operador portuario y laboratorios externos | 10 | organizaciones | Supuesto: una cuenta activa por organización (4.2.4.2) | Capítulo B, fila 6 |
| Proveedores con integración fuera de la faena | 6 | organizaciones | 3 portales de telemetría, control de fatiga, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1) | Capítulo B, fila 6 |
| Contrapartes externas activas | 106 | organizaciones | suma (106) | Capítulo B, fila 6 |
| Documentos firmados de seguridad al año | 19300 | documentos | un documento por registro (4.2.4.4) | Capítulo B, fila 7 |
| Documentos de acreditación al año | 55000 | documentos | habilitaciones × 5 (≈ 55.000) | Capítulo B, fila 7 |
| Guías de despacho a puerto al año | 12410 | documentos | viajes de concentrado × 365 | Capítulo B, fila 7 |
| Documentos procesados al año | 86710 | documentos | suma; las fotografías no se cuentan como documento | Capítulo B, fila 7 |
| Documentos procesados al año a 3 años | 87578,7 | documentos | seguridad y acreditación con la dotación; guías con viajes | Capítulo B, fila 7 |
| Documentos en el mes de una detención mayor | 25142,5 | documentos/mes | acreditación de 4.300 personas + mes base | Capítulo B, fila 7 |
| Integraciones con sistemas internos | 9 | integraciones | SAP, despacho, laboratorio, historiador, planificación, báscula, control de acceso, radio y megafonía, instrumentación (4.1.7.1) | Capítulo B, fila 13 |
| Integraciones con sistemas externos | 5 | integraciones | Telemetría, control de fatiga, laboratorios externos, mensajería y firma electrónica (4.1.7.1) | Capítulo B, fila 14 |
| Carga única de planillas y carpetas compartidas | 1 | carga | 4.1.7.1 (no se cuenta como integración en ejecución) | Capítulo B, fila 10 |
| Sitios con equipos de SITCO | 5 | sitios | Sala técnica, portería, planta, relaves y acopio de puerto (4.2.1.2) | Capítulo B, fila 12 |
| Sitios de personas usuarias sin equipos propios | 2 | sitios | CIO de Antofagasta y oficina de Santiago (4.3) | Capítulo B, fila 12 |
| Sitios u operaciones a cubrir | 7 | sitios | suma (7), más 2 regiones de nube | Capítulo B, fila 12 |
| Instrumentos y equipos existentes que SITCO integra | 238 | dispositivos | 186 instrumentos + 52 equipos con telemetría | Capítulo B, fila 11 |
| Dispositivos de terreno en operación | 284 | dispositivos | SITCO + existentes integrados | Capítulo B, fila 11 |
| Dispositivos de terreno en operación a 3 años | 346,84 | dispositivos | SITCO constante; existentes con sus tasas del caso | Capítulo B, fila 11 |
| Cuentas activas que pueden contactar la mesa de ayuda | 2195 | cuentas | propios + cuentas externas (los contratistas en terreno pasan por su administrador) | Capítulo B, fila 15 |
| Contactos por cuenta activa al mes en régimen | 0,05 | contactos | Supuesto propio: 1 contacto cada 20 meses por cuenta | Capítulo B, fila 15 |
| Contactos por cuenta activa al mes en estabilización | 0,15 | contactos | Supuesto propio: 3 veces el régimen en los 3 meses posteriores a cada puesta en marcha | Capítulo B, fila 15 |
| Contactos mensuales al centro de atención en régimen | 109,75 | contactos/mes | cuentas × tasa (≈ 110) | Capítulo B, fila 15 |
| Contactos mensuales en estabilización | 329,25 | contactos/mes | cuentas × tasa de estabilización (≈ 330) | Capítulo B, fila 15 |

### Expresiones de cálculo de la hoja Dimensionamiento

Las referencias conservan las coordenadas de la hoja original. Los resultados se presentan en el apartado anterior; estas expresiones documentan el cálculo y no se ejecutan en Word.

| Celda | Fórmula |
| --- | --- |
| B17 | =SUM(B6:B16) |
| B18 | =B17*365 |
| B19 | =B17/86400 |
| B21 | =B17*B20 |
| B22 | =B21/24 |
| B25 | =B23*86400/B24 |
| B28 | =B26*B27*1440 |
| B31 | =(B29+B30)*1440 |
| B32 | =B25+B28+B31 |
| B33 | =B32/86400 |
| B40 | =B17*(1+B34) |
| B41 | =B25*(1+B35)+B28*(1+B36)+B31*(1+B37) |
| B45 | =B43+B44 |
| B49 | =B45+B46+B47 |
| B50 | =B49+B48 |
| B52 | =B43*B51 |
| B53 | =1/3 |
| B54 | =B52*B53 |
| B59 | =B54+B55+B56+B57+B58 |
| B64 | =B63/B62 |
| B65 | =B59*B64 |
| B66 | =B277 |
| B68 | =B66*B67 |
| B74 | =B15*B73/2 |
| B75 | =B74*B72/B71 |
| B77 | =B75*B76/3600 |
| B80 | =B65+B68+B69+B70+B77+B78+B79 |
| B83 | =B60*B63/B82 |
| B85 | =B83+B79+B84 |
| B87 | =B81*B86 |
| B88 | =B81*B39 |
| B89 | =ROUNDUP((B80+B65)/10,0)*10 |
| B90 | =MAX(B81,ROUNDUP(((B65+B68+B69+B70)*(1+B38)+B77+B78*(1+B34)+B79*(1+B36))/10,0)*10) |
| B91 | =B83*(1+B38)+B79*(1+B36)+B84 |
| B100 | =(B93*B94*B95+(B96+B97)*2*B98)*(1+B99) |
| B102 | =MAX(4,ROUNDUP(B100/B101,0)) |
| B104 | =B93*B94*B95*B103 |
| B105 | =(B93*ROUNDUP(B88/(B93*B95*B103),0)*B95+(B96+B97)*2*B98)*(1+B99) |
| B106 | =ROUNDUP(B105/B101/3,0)*3 |
| B108 | =B107*B101/B105-1 |
| B114 | =B112/(B109*B110) |
| B115 | =B113/(B109*B111) |
| B117 | =B81*B116 |
| B118 | =5*3*2 |
| B127 | =SUM(B118:B126) |
| B130 | =B127/(B128*B129) |
| B131 | =B127+B123 |
| B132 | =B131/(B128*B129) |
| B134 | =B127/(128*B129) |
| B138 | =B137*2*B129 |
| B139 | =B136/B138 |
| B144 | =B140/B141 |
| B145 | =B142/B143 |
| B149 | =B17*(B147+B148)*365/1000000 |
| B152 | =B149*3+B150 |
| B153 | =B149*B151+B150 |
| B155 | =B153/B154 |
| B156 | =B149*B39*B151+B150 |
| B157 | =1-B156/B154 |
| B159 | =(B25*B158+(B28+B31)*60)/1000000000 |
| B160 | =B159*365/1000 |
| B162 | =B160/B161 |
| B164 | =B162*3+B159*B163/1000 |
| B165 | =B162*B151+B159*B163/1000 |
| B172 | =B168*(B169*B170+B171)/1000 |
| B173 | =B47+2*B48 |
| B176 | =B173*B174*B175/1000 |
| B179 | =B172+B176+B177+B178 |
| B181 | =(B179*3+B180)/1000 |
| B182 | =(B179*B151+B180)/1000 |
| B183 | =B150+B180 |
| B184 | =B153/1000+B165+B166*B151+B167*B151+B182 |
| B185 | =B164+(B166+B167)*3 |
| B186 | =B165+(B166+B167)*B151 |
| B188 | =B185/B187 |
| B191 | =B189+B190 |
| B193 | =B191/B192 |
| B194 | =(B189*B39+B190)/B192 |
| B197 | =B54*B196/1000 |
| B199 | =B25/86400*B198*8/1000000 |
| B202 | =B197+B199+B200+B201 |
| B203 | =B61*B196/1000+B199+B200+B201 |
| B204 | =B197+B199*(1+B35)+B200+B201 |
| B205 | =ROUNDUP(B202,0)*B39 |
| B207 | =B205/B206 |
| B208 | =186*200*8/60/1000 |
| B211 | =ROUNDUP(B22,0) |
| B213 | =B211*B212 |
| B215 | =B213*B214/1000 |
| B217 | =B159*B212/24/B161 |
| B219 | =B213/B218/60 |
| B221 | =ROUNDUP(B211*B220*B39,-4) |
| B222 | =B221*0.8 |
| B223 | =B221/B218/60 |
| B224 | =B159*B220/24/B161 |
| B226 | =(B224+B216/1000*B220/B212+B211*B220*B214/1000000)*8000/B225/60 |
| F226 | =B226*B39*B225/F225 |
| F227 | =B227 |
| B230 | =B229*B299 |
| B234 | =B230+B231+B232+B233 |
| B236 | =B234*B235 |
| B240 | =B234*(1+B237)/B238/(1-B239) |
| B244 | =B236+B243 |
| B247 | =B244*(1+B237)/B245/(1-B246) |
| B250 | =B244*B249 |
| B251 | =B250*24 |
| B254 | =B251*B252*(1+B253) |
| B256 | =B255/B251 |
| B259 | =B234+B257+B258 |
| B261 | =B259/B260 |
| B262 | =(17.5+10)*3 |
| B265 | =B263*B264 |
| B266 | =15/42 |
| B267 | =10/42 |
| B271 | =B269+ROUNDUP(B269*B270,0) |
| B277 | =SUM(B272:B276) |
| B278 | =ROUNDUP(B277*(1+B270),0) |
| B281 | =B278+B279+B280 |
| B283 | =ROUNDUP(B74/B282,0) |
| B284 | =ROUNDUP(B75/B282,0) |
| B286 | =B284+B285 |
| B288 | =B286+B287 |
| B290 | =B30+B289 |
| B295 | =B291*B292+B293+B294 |
| B298 | =B296+B297 |
| B301 | =B299+B300+B291*B292 |
| B302 | =B301 |
| B303 | =B277+B269+B279+B286+B30 |
| B305 | =B108 |
| B306 | =1-B132 |
| B307 | =1-B194 |
| B308 | =1-B207 |
| B309 | =B157 |
| B310 | =B186/6 |
| B312 | =B57 |
| B313 | =B58 |
| B315 | =B312+B313+B314 |
| B316 | =B168 |
| B317 | =B173*B174 |
| B318 | =B10*365 |
| B319 | =B316+B317+B318 |
| B320 | =B316*(1+B38)+B317*(1+B38)+B318*(1+B34) |
| B321 | =B48*B174+(B319-2*B48*B174)/12 |
| B327 | =B325+B326 |
| B328 | =B29+B26 |
| B329 | =B303+B328 |
| B330 | =B303+B29*(1+B37)+B26*(1+B36) |
| B331 | =B45+B46 |
| B334 | =B331*B332 |
| B335 | =B331*B333 |